INFORME DE EVALUACIÓN PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DEL COMPLEJO INDUSTRIAL LAS VENTANAS

1993-2004

# MAYO/2005

RESUMEN EJECUTIVO

En la zona de Ventanas se ubican la Central Ventanas en la actualidad propiedad de AES GENER S.A. (Ex CHILGENER) y la Fundición y Refinería Ventanas  de propiedad de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). La primera corresponde a una central termoeléctrica a carbón y la segunda una fundición de cobre.

El D.S. Nº185/92 del Ministerio de minería estableció que se instalara una red de monitoreo permanente de calidad del aire en la zona circundante al Complejo Industrial de Ventanas. Debido a que las concentraciones monitoreadas por dicha red alcanzaron niveles por sobre la norma establecida por el D.S. Nº185/92 se declaro la zona como saturada en material particulado respirable (MP10) y dióxido de azufre (SO2) el año 1994.

Las empresas CHILGENER (actual AES. GENER S.A.), y ENAMI Fundición y Refinería Ventanas  ya había presentado un plan de descontaminación que fue aprobado por el D.S. Nº252/92 el año 1993, conjuntamente el decreto fijaba un cronograma de reducción de emisiones de SO2 y MP10, el cual fijaba metas de emisión de Azufre hasta el año 1998 y de material particulado hasta el año 1999.

Las principales medidas implementadas por AES GENER S.A. consideraron la instalación de un precipitador  electroestático y la disminución del contenido de azufre y ceniza en el carbón, dichas medidas fueron implementadas entre los años 1995 y 1996. En el caso de la Fundición Ventanas de ENAMI, las medidas incluyeron la implementación de una planta de ácido, la instalación de un horno eléctrico, así como el manejo de los gases de los Convertidores y el Horno Eléctrico, dichos cambios fueron implementados entre los años 1996 y 1999.

Las medidas implementadas produjeron una significativa reducción de las emisiones de material particulado y SO2 en la zona de Ventanas. En lo que respecta a material particulado, a partir del año 2000 las emisiones se encuentran por debajo de las 1.500 Ton/año, lo que representa un 5.6% de las emisiones del año 1996, o lo que es equivalente una reducción aproximada de un 94,4 % de las emisiones de material particulado de la zona. En lo que respecta a SO2, a partir del año 2000 las emisiones se encuentran bajo la 40.000 Ton/año, lo que representa un 32% de las emisiones del año 1996,  o lo que es equivalente una reducción aproximada de un 68% de las emisiones de SO2 de la zona.

De los análisis de los monitoreos de la Red Ventana en el período comprendido entre el año 1993 al 2004 se concluye lo siguiente:

- Norma de SO2 anual y diaria, tanto actual (D.S.Nº185/92) como futura (D.S.Nº113/03), se cumple y las concentraciones registradas están bajo el nivel de saturación y latencia.

- Norma de MP10 diaria (D.S.Nº59/98 y D.S.Nº45/01), se cumple y las concentraciones registradas están bajo el nivel de saturación y latencia.

- Norma de MP10 Anual (D.S.Nº59/ 98 y D.S.Nº45/01) registra niveles bajo saturación, pero sobre latencia.

Respecto a la norma de calidad secundaria, se observa un incumplimiento de la norma horaria de SO2 desde el año 1993 al 2004,  las concentraciones registradas se encuentran sobre el nivel de saturación.

Atendiendo a los antecedentes expuestos en esta evaluación se hacen las siguientes recomendaciones:

- Modificar la condición de la zona establecida por el D.S. Nº346/94 desde una condición de “Zona Saturada por anhídrido sulfuroso (SO2) y Material Particulado Respirable”. A una de Zona Saturada para norma secundaria horaria de SO2 y Zona Latente para norma primaria anual de material particulado respirable (MP10).

- No modificar la zona establecida por el D.S. Nº346/94 hasta no contar con antecedentes para definir los límites de la nueva zona. Para lo cual debería realizarse al menos una mejora del inventario de emisiones en la zona, así como modelaciones con modelos de dispersión.

- Realizar una actualización del Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas establecido por el D.S. Nº 252/92, en virtud de que se ha dado cabal cumplimiento al cronograma de reducción de emisiones de SO2 y Material Particulado, pero no se ha logrado un cumplimiento total de las normativas de calidad del aire en la zona, siendo esto el objetivo último del Plan.

- Considerando que desde el año 1993 a la fecha se han incorporado a la zona, nuevas industrias cuyas emisiones no fueron consideradas en el Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas establecido por el D.S. Nº 252/92. Para la redefinición del plan es necesario realizar estudios que permitan definir la responsabilidad en las emisiones de todas las fuentes en el área, y las nuevas medidas que se impondrán para recuperar los niveles de calidad del aire en la zona.

- En virtud de que aun se registran excedencias horarias, y considerando que aun es vigente el D.S. Nº185/92. Se debe continuar con el Plan de Acción Ante Episodios Críticos aprobado por la autoridad sanitaria según Resolución Nº 2161/95 del 18/07/1995 del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota.

INDICE GENERAL

1.	ANTECEDENTES GENERALES	1

2.	PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE VENTANAS	1

2.1.	CRONOGRAMA DE REDUCCION DE EMISONES DE AZUFRE	1

2.2.	CRONOGRAMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO	2

2.3.	PLAN DE ACCIÓN DE OPERACIÓN ANTE EPISODIOS CRITICOS	2

2.4.	CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES	3

2.4.1.	ENAMI Fundición Ventanas	3

2.4.2.	AES GENER S.A.	4

3.	EMISIONES	4

3.1.	REDUCCIÓN DE EMISIONES	4

3.2.	CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE EMISIONES	6

3.2.1.	ENAMI Ventanas	6

3.2.2.	Cumplimiento de Emisiones de Material Particulado ENAMI	6

3.2.3.	Cumplimiento de Emisiones de SO2 ENAMI	7

3.2.4.	AES GENER S.A.	8

3.2.5.	Cumplimiento de Emisiones de Material Particulado AES GENER S.A.	8

3.2.6.	Cumplimiento de Emisiones de SO2 AES GENER S.A.	9

4.	CALIDAD DEL AIRE	10

4.1.	NORMATIVA DE CALIDAD DE AIRE VIGENTE	10

4.1.1.	Normativa de SO2	10

4.1.2.	Normativa de MP10	10

4.2.	NUEVA NORMATIVA DE CALIDAD DE AIRE	11

4.2.1.	Normativa de SO2	11

4.3.	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE CALIDAD DEL AIRE	11

4.3.1.	Análisis General  de Calidad del Aire en Red Ventanas	11

4.3.1.1.	Cumplimiento de Normas Primarias Vigentes	11

4.3.1.2.	Cumplimiento de Normas Secundaria	13

4.3.1.3.	Cumplimiento de Nueva Normativa	14

4.3.2.	Análisis por Estaciones	15

4.3.2.1.	Normas Primarias	15

4.3.2.1.1	Concentraciones de MP10	15

4.3.2.1.2	Concentraciones de SO2	19

4.3.2.2.	Norma Secundaria SO2	23

5.	EPISODIOS CRITICOS	27

6.	CONCLUSIONES	28

6.1.	METAS DE EMISIÓN.	28

6.2.	NORMA PRIMARIA DE CALIDAD DEL AIRE	28

6.2.1.	Norma de Primaria de MP10	29

6.2.2.	Norma de Primaria de SO2	29

6.3.	NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD DEL AIRE	30

7.	RECOMENDACIONES	30

ANEXO

MAPA ZONA SATURADA Y ESTACIONES RED VENTANAS

# ANTECEDENTES GENERALES

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4º transitorio del D.S.Nº 185/91 (D.O. 02.01.92), el Complejo Industrial Ventanas, constituido por la Fundición y Refinería de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) y la Central Termoeléctrica de CHILGENER S.A., actual AES GENER S.A., presentaron un Proyecto de red de monitoreo continuo para medir la concentración de anhídrido sulfuroso y material particulado respirable en la zona circundante al complejo industrial.

El proyecto de red de monitoreo fue aprobado por Resolución Conjunta Nº 2005 y Nº 115 del 29.04.92, del Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota y Servicio Agrícola y Ganadero V Región respectivamente, las que fueron modificadas posteriormente por la Res. Nº 3474 y Nº206, del 23.07.92, del Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota y Servicio Agrícola y Ganadero V Región respectivamente.

En cumplimiento con el artículo 4º transitorio del D.S. 185/92, las empresas presentaron un Plan de Descontaminación, el que fue aprobado por el D.S. Nº 252/92 (D.O. 02.03.93), del Ministerio de Minería suscrito por el Ministerio de Hacienda, MINSAL, MINAGRI y Ministerio de Economía.

Debido a las excedencias a las normas de calidad de aire, el Ministerio de Agricultura mediante el D.S. Nº 346/93 (D.O.03.02.94) declara en su artículo único lo siguiente; “Declarase zona saturada para anhídrido sulfuroso y material particulado respirable la zona circundante al Complejo Industrial Ventanas, en las áreas jurisdiccionales de las comunas de Puchuncaví y Quintero, de acuerdo a los siguientes límites:

NORTE: Océano Pacífico a la latitud de la desembocadura del Estero Catapilco, continuando por el este curso hasta su confluencia con el Estero La Calera, y tomando este curso hasta su nacimiento en la cumbre del Alto del Agua el Peumo

ORIENTE: Desde la cumbre del Alto del Agua del Peumo, siguiendo por la divisoria de las aguas hasta el cerro Pucalán, continuando en línea recta hasta la cumbre del Cerro Piedra Trepada, de ésta en línea recta hasta la cumbre del Cerro Colorado.

SUR: Desde la cumbre del Cerro Colorado en línea recta hasta la intersección del canal Mauco con el Estero Mantagua, siguiendo por este hasta su desembocadura.

PONIENTE: La línea de la costa del Océano Pacifico que va desde la desembocadura del Estero Mantagua por el Sur, a la desembocadura del Estero Catapilco por el Norte.” (ver mapa Anexo I).

Posteriormente el Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota aprobó por Res. Nº2161, del 18.07.95 el Plan de Acción Operacional ante episodios críticos por anhídrido sulfuroso, presentado por la Fundición y Refinería Ventanas de ENAMI.

# PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE VENTANAS

Con fecha 30 de septiembre de 1992 el Ministerio de Minería promulga el Decreto Supremo Nº252/92 que “Aprueba el Plan de Descontaminación del Complejo Industrial las Ventanas Propuesto Conjuntamente por la Empresa Nacional de Minería ENAMI, Fundición y Refinería las Ventanas y la Planta Termoeléctrica CHILGENER S.A..”. En este decreto se establece para ambas empresas la obligación de cumplir con las normas de Calidad del Aire vigentes para los contaminantes Material Particulado Respirable (MP10) y Anhídrido Sulfuroso (SO2) a ás tardar el 1° de Enero de 1995 para MP10 y 30 de Junio de 1999 para SO2. Estableciendo además metas de reducción de emisiones para azufre1 y MP10.

## CRONOGRAMA DE REDUCCION DE EMISONES DE AZUFRE

Decreto Supremo Nº252/92 estableció la exigencia de reducción de azufre como elemento formador de SO2, a partir del 01 de marzo de 1993. A ENAMI Ventanas se le exigió un cronograma de reducción de emisiones mientras que a CHILGENER se le exigió una norma de emisión en función de la energía generada.  El cronograma de reducción exigido a ENAMI Ventanas, así como las exigencias a CHILGENER se muestran en la  Tabla 2-1. La verificación del cumplimiento de las emisiones de SO2 es realizada por ENAMI a través  de balance de masa, mientras que AES GENER(Ex CHILGENER) las estima a partir de la información capturada por un monitor continuo.

Tabla 2-1. Exigencias de emisión de Azufre, D.S. 252/92 Ministerio de Minería

| Emisiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año | ENAMI VENTANAS Azufre |  | CHILGENER Anhídrido Sulfuroso |
|  | Ton/año | Ton/día* |  |
| 1993 | 62.000 | 170 | Se deberá cumplir con la norma de emisión de: 1.13 Kg de SO2 por millón de BTU |
| 1994 | 62.000 | 170 |  |
| 1995 | 62.000 | 170 |  |
| 1996 | 62.000 | 170 |  |
| 1997 | 62.000 | 170 |  |
| 1998 | 45.000 | 123 |  |

*Los valores diarios se han calculado dividiendo la emisión anual por 365 días y no representan

limitación a las emisiones diarias.

## CRONOGRAMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO

Decreto Supremo Nº252/92 estableció la reducción de las emisiones de material particulado según el cronograma que se muestra en la Tabla 2-2. Exigiéndose que ENAMI cumpliera con la meta de emisión de 1000 Ton/año de material particulado al 1º de Enero de 1999 y CHILGENER con la emisión de 3000 Ton/año al 1º de Enero de 1995. La verificación del cumplimiento de las emisiones de material particulado es realizada por ENAMI a través  de monitoreo isocinético en chimenea, mientras que AES GENER(Ex CHILGENER) las estima a partir de la información capturada por un monitor continuo.

Tabla 2-2. Exigencias de emisión de Material Particulado, DS 252/92 Ministerio de Minería

| Emisiones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | ENAMI VENTANAS |  | CHILGENER |  |
|  | Ton/año | Ton/día* | Ton/año | Ton/día* |
| 1993 | 3.400 | 9,3 | 26.000 | 71,3 |
| 1994 | 3.400 | 9,3 | 26.000 | 71,3 |
| 1995 | 3.400 | 9,3 | 3.000 | 8,2 |
| 1996 | 3.400 | 9,3 | 3.000 | 8,2 |
| 1997 | 3.400 | 9,3 | 3.000 | 8,2 |
| 1998 | 2.000 | 5,5 | 3.000 | 8,2 |
| 1999 | 1.000 | 2,7 | 3.000 | 8,2 |

*Los valores diarios se han calculado dividiendo la emisión anual por  365 días y no representan una limitación a las emisiones diarias.

## PLAN DE ACCIÓN DE OPERACIÓN ANTE EPISODIOS CRITICOS

Decreto Supremo Nº252/92 estableció en su Artículo 6º que la Fundición y Refinería las Ventanas de ENAMI debía contar con un Plan de Acción Operacional aprobado por el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota. Desde el año 1995 ENAMI cuenta con un Plan de Acción Operacional Ante Episodios Críticos, el cual fue aprobado por Resolución Nº 2161/95 del 18/07/1995 de Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, este Plan Operacional incluye la detención de los hornos convertidores que no están conectados a la planta de ácido. La acción se toma cuando cualquier monitor de SO2 detecta una concentración promedio minuto de 1500 ug/m3, siendo ésta menor al nivel de concentración horaria para decretar la alerta,  es decir 1962 ug/m3.

Desde 1996 la Fundición y Refinería Ventanas cuenta con una Unidad de Meteorología, integrada por un equipo de meteorólogos profesionales encargados de realizar pronósticos de dispersión de contaminantes para prevenir episodios críticos de  contaminación. Para tal efecto, se utiliza software específico de dispersión de contaminantes, alimentado por datos entregados por un Ecosonda Remtech e instrumental meteorológico. Los pronósticos han sido utilizados para apoyar el plan operacional de episodios críticos, asociados a la norma primaria de calidad de aire desde el año 1999. Desde 1997 se han desarrollado procedimientos operativos  integrados en el Sistema de Gestión Ambiental para el control de emisiones atmosféricas.

Desde 1993 se han tomado 3.768 acciones operacionales, tanto en el horno reverbero de fusión de cobre, retirado en febrero de 1998, como en el Convertidor Teniente que lo reemplazo. Estas detenciones han significado una pérdida de fusión de carga útil de 64.134 Ton Métricas Secas (TMS).

## CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES

### ENAMI Fundición Ventanas

Las acciones a cumplir por parte de la Fundición Ventanas se definieron en el “Plan de Descontaminación Complejo Industrial de Ventanas” aprobado por el D.S. Nº 252/92 (D.O. 02.03.93). El cronograma de implementación de dichas acciones quedo sujeto a dar cumplimiento al cronograma de emisiones establecido por el mismo decreto.

En la Tabla 2-3 se muestran las inversiones realizadas, su costo y la reducción de emisiones aproximada asociada a cada una de ellas. La implementación de dicha acciones se baso en una modificación importante del proceso de producción, así como la implementación de sistemas de captación de emisiones de SO2.

Las medidas implementadas significaron una reducción total de las emisiones de azufre de aproximadamente 43.551 Ton/año, representando una reducción de un 74% de las emisiones correspondientes al año 1996. La reducción aproximada de material particulado fue de aproximadamente 3.203 Ton/año, representando una reducción de un 96% de las emisiones correspondientes al año 1996.

La implementación de las medidas se realizó a tiempo para dar estricto cumplimiento con el cronograma de reducción de emisiones tanto de SO2 como de Material Particulado establecido en el D.S. Nº 252/92 (D.O. 02.03.93).

Tabla 2-3. Inversiones realizadas por ENAMI para dar cumplimiento al Plan de Descontaminación

| Nº | Inversiones | Costo $US | Fecha de Implementación |  | Reducción1,2 Emisiones Azufre | Reducción1,2 Emisiones Partículas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Año | Mes | Ton/año | Ton/año |
| 1 | Ampliación de Subestación Eléctrica Nº2 | 1.130.085 | 1996 | Diciembre | - | - |
| 2 | Manejo de Gases de Convertidores | 12.187.800 | 1997 | Marzo | 36.257 | 2.097 |
| 3 | Instalación de Planta de Ácido | 11.182.205 |  | Marzo |  |  |
| 4 | Secado, Transporte e Inyección de Concentrados | 10.242.648 |  | Junio |  |  |
| 5 | Instalación de Horno Eléctrico | 12.788.356 |  | Noviembre |  |  |
| 6 | Manejo de Gases de Horno Eléctrico | 3.280.808 | 1999 | Abril | 7.294 | 1.106 |
| 7 | Red de vapor, agua y combustible | 5.158.920 | - | - | - | - |
|  | Total | 55.970.822 |  |  | 43.551 | 3.203 |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ENAMI

1. Reducción año 1997, Cálculo aproximado a partir de emisiones año 1996 y 1998

2. Reducción año 1999, Cálculo aproximado a partir de emisiones año 1998 y 2000

### AES GENER S.A.

En la Tabla 2-4  se muestran las inversiones realizadas por AES GENER S.A. para poder cumplir con los límites de emisión establecidos en el  D.S. Nº252/92. Las medidas implementadas consistieron básicamente en la instalación de dos precipitadores electrostáticos, así como en el uso de carbón  con menor contenido de ceniza y azufre. La implementación de los precipitadores electrostáticos se realizó el 21 de febrero  de  1995. La reducción de emisiones de partículas obtenida con las medidas aplicadas fue de aproximadamente 22.200 toneladas representando una reducción aproximada de un 95% con respecto a las emisiones del año 1994. La empresa empezó a cumplir con las emisiones establecidas en el cronograma del D.S. Nº252/92 a partir del año 1996.

Tabla 2-4. Inversiones realizadas por AES GENER S.A. para dar cumplimiento al Plan de Descontaminación

| Nº | Inversión | US$ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Construcción de tres precipitadores electrostáticos | 15.000.000 |
| 2 | Adquisición de terrenos para vertedero de cenizas | 300.000 |
| 3 | Adquisición e instalación de monitores continuos en chimeneas | 750.000 |
| 4 | Paralización de la Central Ventanas por conexión de precipitadotes | 1.950.000 |
| 5 | Construcción de la red de calidad del aire en conjunto con ENAMI | 500.000 |
|  | Total | 18.500.000 |
| Nº | Acciones Operacionales | US$/Año |
| 1 | Operación y mantención de precipitadores electrostáticos | 1.000.000 |
| 2 | Reducción del contenido de cenizas en carbón de 20 % a sólo 10 % | 12.500.000 |
| 3 | Reducción del contenido de azufre en el carbón de 3% a sólo 1,4 % | 1.920.000 |
| 4 | Operación y manejo de ceniza en vertedero autorizado | 500.000 |
| 5 | Operación y mantención de monitores en chimeneas | 50.000 |
| 6 | Operación y Mantención Red de Monitoreo en conjunto con ENAMI | 70.000 |
|  | Total | 16.040.000 |

# EMISIONES

## REDUCCIÓN DE EMISIONES

En la Tabla 3.1 se muestran la reducción de las emisiones de la Termoeléctrica  Ventanas de AES. GENER S.A. y  de la Fundición Ventanas de ENAMI. En ella se observa que históricamente la mayor participación en las emisiones de Material Particulado pertenece a AES GENER S.A. mientras que en dióxido de azufre SO2 pertenece a ENAMI Fundición Ventanas. En los Gráficos 3.1 se muestra la evolución de las emisiones de material a material particulado en el período 1994 a 2004.

Se observa una significativa disminución en las emisiones en el período 1994 (26.705 Ton/año) a 1996 (3.870 Ton/año). Lo que coincide con la plena operación de los precipitadores electrostáticos instalados por AES. GENER. S.A. en Febrero del 2005 y la disminución en el contenido de ceniza y azufre del carbón empleado en la central termoeléctrica. También se observa una disminución en las emisiones de ENAMI posterior al año 1998, lo que coincide con la implementación de las modificaciones realizadas en la fundición, destinadas a la captación directa de emisiones de SO2 e indirectamente a la disminución de Material Particulado. A partir del año 2000 las emisiones de material particulado se encuentran por debajo de las 1.500 Ton/año, lo que representa un 5.6% de las emisiones del año 1996, o lo que es equivalente una reducción aproximada de un 94,4 % de las emisiones de material particulado de la zona.

En el Gráfico 3.2, se muestra la reducción de las emisiones de anhídrido sulfuroso (SO2). Se observa una significativa disminución de las emisiones del año 1996 (126.273 Ton/año) al año 1999 (41.251 Ton/año).  Coincidente con la implementación de la Planta de Ácido e instalación del horno Eléctrico el año 1997, y el manejo de los gases del Horno Eléctrico el año 1999. A partir del año 2000 las emisiones se encuentran bajo la 40.000 Ton/año, lo que representa un 32% de las emisiones del año 1996,  o lo que es equivalente una reducción aproximada de un 68% de las emisiones de SO2 de la zona.

Tabla 3.1. Reducción de emisiones de AES GENER S.A. y ENAMI Fundición Ventanas

| Año | Material Particulado |  | Anhídrido Sulfuroso (SO2) |  | Emisión Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GENER Ton/año | ENAMI Ton/año | GENER1 Ton/año | ENAMI Ton/año | Material Particulado Ton/año | SO2 Ton/año |
| 1993 | - | - | - | 117.298 | - | - |
| 1994 | 23.404 | 3.301 | - | 123.052 | 26.705 | - |
| 1995 | 8.330 | 2.746 | - | 118.436 | 11.076 | - |
| 1996 | 542 | 3.328 | 8.951 | 117.322 | 3.870 | 126.273 |
| 1997 | 464 | 1.616 | 10.020 | 85.378 | 2.080 | 95.398 |
| 1998 | 1.183 | 1.231 | 9.224 | 44.808 | 2.414 | 54.032 |
| 1999 | 1.277 | 305 | 10.529 | 30.732 | 1.582 | 41.261 |
| 2000 | 1.242 | 125 | 8.229 | 30.220 | 1.367 | 38.449 |
| 2001 | 685 | 127 | 2.767 | 31.910 | 812 | 34.677 |
| 2002 | 144 | 55 | 538 | 30.882 | 199 | 31.420 |
| 2003 | 525 | 92 | 2.797 | 24.352 | 617 | 27.149 |
| 2004 | 1.018 | 202 | 9.493 | 22.534 | 1.220 | 32.027 |

Fuente: AES GENER S.A. y ENAMI

1.No se tienen datos de emisión antes del año 1996 pues los sensores de SO2 en chimenea se instalaron en dicho año.

Gráfico 3.1. Emisiones de Material Particulado AES GENER S.A. y ENAMI Fundición Ventanas

Gráfico 3.2. Emisiones de SO2 AES GENER S.A. y ENAMI Fundición Ventanas

## CUMPLIMIENTO DE LIMITES DE EMISIONES

### ENAMI Ventanas

### Cumplimiento de Emisiones de Material Particulado ENAMI

La Fundición y Refinería Ventanas (FRV) de la Empresa Nacional de Minería ha cumplido con el plan de reducción de emisiones de Material Particulado a la atmósfera por chimenea.  Las emisiones  de Material Particulado a través del tiempo así como las metas de emisión pueden verse en la Tabla 3.2  y el Gráfico 3.3. Se puede observar que en los últimos 4 años la emisión de FRV ha alcanzado un nivel no mayor al 20 % de la Meta de emisión establecida en el D.S. Nº 252.

Tabla 3.2. Emisiones de Material Particulado de ENAMI Ventanas

| Año | Concentrado (Ton/año) | Material Particulado Ton/año | Meta Ton/año | % Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994 | 450825 | 3.301 | 3400 | 97 |
| 1995 | 429629 | 2.746 | 3400 | 81 |
| 1996 | 446452 | 3.328 | 3400 | 98 |
| 1997 | 380118 | 1.616 | 3400 | 48 |
| 1998 | 390788 | 1.231 | 2000 | 62 |
| 1999 | 389932 | 305 | 1000 | 31 |
| 2000 | 406332 | 125 | 1000 | 13 |
| 2001 | 398247 | 127 | 1000 | 13 |
| 2002 | 400039 | 55 | 1000 | 6 |
| 2003 | 429003 | 92 | 1000 | 9 |
| 2004 | 424255 | 202 | 1000 | 20 |

Información Base: SAG, SSVQ

Gráfico 3.3. Emisiones de Material Particulado de ENAMI Ventanas

### Cumplimiento de Emisiones de SO2 ENAMI

La Fundición y Refinería Ventanas de la ENAMI ha cumplido con el plan de reducción de azufre, y por lo tanto de emisiones de SO2 a la atmósfera.  Las emisiones  de azufre a través del tiempo así como los límites de emisión pueden verse en la Tabla 3.3 y el Gráfico 3.4. Se puede observar que en los últimos 4 años la emisión a alcanzado entre un 35 y 25% de la Meta de emisión establecida en el D.S. Nº 252.

Tabla 3.3. Emisiones de Azufre de ENAMI Ventanas v/s Meta de Emisión

| Año | Concentrado (Ton/año) | Emisión Azufre Ton/año | Meta Azufre Ton/año | % Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993 | 464656 | 58.649 | 62.000 | 95 |
| 1994 | 450825 | 61.526 | 62.000 | 99 |
| 1995 | 429629 | 59.218 | 62.000 | 96 |
| 1996 | 446452 | 58.661 | 62.000 | 95 |
| 1997 | 380118 | 42.689 | 62.000 | 69 |
| 1998 | 390788 | 22.404 | 45.000 | 50 |
| 1999 | 389932 | 15.366 | 45.000 | 34 |
| 2000 | 406332 | 15.110 | 45.000 | 34 |
| 2001 | 398247 | 15.955 | 45.000 | 35 |
| 2002 | 400039 | 15.441 | 45.000 | 34 |
| 2003 | 429003 | 12.176 | 45.000 | 27 |
| 2004 | 424255 | 11.267 | 45.000 | 25 |

Información Base: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), SSVQ, ENAMI

Gráfico 3.4. Emisiones de azufre Fundición Ventanas

### AES GENER S.A.

### Cumplimiento de Emisiones de Material Particulado AES GENER S.A.

AES GENER S.A. ha cumplido con el plan de reducción de emisiones de Material Particulado a partir del año 1996.  Las emisiones  de Material Particulado a través del tiempo así como las cuotas de emisión pueden verse en la Tabla 3.4 y el Gráfico 3.5. Se puede observar que entre  los años 1996 la emisión se ha mantenido bajo el 43% de la emisión establecida en el D.S. Nº 252.

Tabla 3.4. Emisiones de Material Particulado AES GENER S.A.

| Año | Generación | Material | Meta Anual | % Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bruta | Part. |  |  |
|  | MW | Ton | Ton/año |  |
| 1993 | 1.238.062 | - | 26.000 |  |
| 1994 | 1.946.187 | 23.404 | 26.000 | 90 |
| 1995 | 1.995.210 | 8.330 | 3.000 | 278 |
| 1996 | 2.601.345 | 542 | 3.000 | 18 |
| 1997 | 1.774.540 | 464 | 3.000 | 15 |
| 1998 | 1.902.893 | 1.183 | 3.000 | 39 |
| 1999 | 1.973.521 | 1.277 | 3.000 | 43 |
| 2000 | 1.319.186 | 1.242 | 3.000 | 41 |
| 2001 | 556.992 | 685 | 3.000 | 23 |
| 2002 | 176.278 | 144 | 3.000 | 5 |
| 2003 | 424.403 | 525 | 3.000 | 17 |
| 2004 | 1.464.321 | 1.018 | 3.000 | 34 |

Gráfico 3.5. Emisiones de Material Particulado de AES GENER S.A.

### Cumplimiento de Emisiones de SO2 AES GENER S.A.

Como se puede observar en la Tabla 3.5, que del año 2000 al 2002  A.E.S GENER S.A. no ha excedido la norma de emisión de 1,13 (Kg de SO2 por millones de BTU) establecida por el D.S. Nº 252/92..

Tabla 3.5. Cumplimiento de la Norma de Emisión de SO2 por AES GENER S.A.

| Año | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promedio Anual | - | 0.36 | 0.48 | 0.41 | 0.60 | 0.51 | 0.48 | 0.61 | 0.56 | 0.38 |
| Valor Máx. Diario | - | 1.62 | 0.58 | 1.22 | 1.26 | 2.71 | 1.34 | 1.10 | 1.00 | 0.93 |
| Mes del Máximo* |  | Mar | Mar | May | Jun | Nov | May | Jun | Feb | Abr |
| N° veces excede Norma | - | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Norma | 1.13 Kg SO2/millón BTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Mes en que se produjo el valor más alto

Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

# CALIDAD DEL AIRE

## NORMATIVA DE CALIDAD DE AIRE VIGENTE

### Normativa de SO2

Las normativas vigentes al plan, con respecto a concentraciones de SO2, corresponden a las que estipula el Decreto Supremo Nº185/91 del Ministerio de Minería, que regula el funcionamiento de establecimientos emisores de anhídrido sulfuroso, material particulado y arsénico en todo el territorio de la República, lo estipulado por dicho decreto se muestra en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1. Normas de Calidad de Aire de SO2 Contenidas en el D.S. 185/91

| Normas de Calidad del Aire para Anhídrido Sulfuroso |  |
| --- | --- |
| Norma Primaria | Norma Secundaria |
| Concentración media aritmética anual: 80 ug/m3N | Concentración media aritmética anual:80 ug/m3N |
| Concentración media aritmética diaria: 365 ug/m3N | Concentración media aritmética diaria: 365 ug/m3N |
| No hay norma horaria primaria | Concentración media aritmética horaria: 1000 ug/m3N |

Norma Primaria: Respecto a la definición de norma primaria el DS 185/91  en el Titulo III  artículo 4° establece: “Con el fin de proteger la salud de la población, la Comisión Interministerial podrá proponer al Ministro de Salud que establezca concentraciones ambientales máximas permisibles para anhídrido sulfuroso y material particulado respirable aplicable en todo el territorio nacional. Con tal objeto se establece la norma primaria para: Material particulado respirable, Anhídrido sulfuroso”

Norma Secundaria: Respecto a la definición de norma secundaria el DS 185/91  en el Titulo III  artículo 4° establece: “Con el objeto de proteger las explotaciones silvoagropecuarias y conservar los ecosistemas pertenecientes a las Áreas Silvestres Protegidas, la Comisión Interministerial establecida en el Título VII, podrá proponer al ministerio de agricultura normas secundarias de calidad de aire para anhídrido sulfuroso, material particulado y arsénico, aplicables a áreas con explotación silvoagropecuaria o recursos naturales renovables. Con tal objeto se establecen las normas secundarias sobre concentraciones máximas permisibles de anhídrido sulfuroso, para las áreas del territorio nacional divididas según los siguientes límites”, correspondiendo al caso de ventanas el área norte con una exigencia horaria de 1000 ug/m3.

### Normativa de MP10

Al momento de establecerse el plan de descontaminación, los límites de calidad de aire respecto a material particulado respirables eran establecidos por el D.S.185/92, el cual fija sólo norma primaria diaria,  como se ve en la Tabla 44.2.

Tabla 4.2. Norma de Calidad de Aire para MP10 establecida por D.S. N°185/91

Norma Primaria para MP10 al Iniciarse el Plan

150 ug/m3N Concentración Media aritmética diaria

Esta normativa fue redefinida, al entrar en vigencia el D.S. 59/98 el 30 de Mayo de 1998. Posteriormente fue modificado por el D.S. 45 del 2001 con fecha de publicación 11 de Septiembre del 2001. Así desde el año 1999 en adelante es aplicable el límite horario mostrado en la Tabla 4.3. El límite anual sólo exigidle para el año 2004 en adelante, debido a que necesita tres años calendarios para calcular el promedio trianual. Debe tenerse presente que las estaciones de la Red Ventanas tiene calidad de Estación Monitora de Representatividad Poblacional (EMRP), necesaria para la aplicación de la norma, a partir del 28 de Agosto del 2000 por Resolución Nº1924/00 del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota (SSVQ).

Tabla 4.3. Norma de Calidad de Aire para MP10 establecida por D.S. N°59/98 y D.S. Nº45/01

| Tipo de Norma | Valor | Período de evaluación | Forma de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Dióxido de azufre (SO2) | 80 ug/m3 | Media aritmética anual | Verificación directa |
|  | 365 ug/m3 | Media aritmética diaria | Verificación directa |
| Norma secundaria para SO2 – Zona Norte | 1000 ug/m3 | Promedio horario | Máximo valor del año |
| Norma secundaria para SO2 – Zona Sur | 700 ug/m3 | Promedio horario | Máximo valor del año |
| Ozono (O3) | 160 ug/m3 | Media aritmética horaria | Segundo máximo valor del año |
| Dióxido de nitrógeno (NO2) | 100 ug/m3 | Media aritmética anual | Verificación directa |
| Monóxido de Carbono (CO) | 40.000 ug/m3 | Media aritmética horaria | Segundo máximo valor del año |
|  | 10.000 ug/m3 | Promedio aritmético móvil de 8 hrs. | Segundo máximo valor del año |
| Primaria | 150 ug/m3 | Concentración de 24 hrs. | Percentil 98 de valores de un año o más de 7 días en un año |
| Primaria | 50 ug/m3 | Promedio Anual | Promedio de 3 años consecutivos |

Por lo tanto, debido a que existe un cambio normativo a partir del año 1999, el análisis de cumplimiento de la normativa de MP10 en el presente informe se ha realizado teniendo las siguientes consideraciones:

- El valor de concentración diaria de MP10 presentado en tablas y gráficos hasta el año 1998, corresponde a la máxima  concertación diaria registrada el año correspondiente.

- El valor de concentración diaria de MP10 en tablas y gráficos desde el año 1999 en adelante, corresponde al percentil 98 de los promedios de 24 horas registrados en un año.

## NUEVA NORMATIVA DE CALIDAD DE AIRE

### Normativa de SO2

La nueva normativa primaria para SO2 establecida por el D.S. N°113/2002 y publicada en el diario oficial el 06 de Marzo del 2003 se muestra en la Tabla 4.4. Tal como se estableces en su artículo Nº 17 dicha normativa entrara en vigencia a partir de 3 años  que entre a regir el decreto. Es decir, a parir del 06 de Marzo del 2006.

En el caso de la Red Ventanas, debido a que sus estaciones fueron declaradas como Estaciones Monitoras con Representatividad Poblacional para Gases (EMRPG) a partir del 01 de Enero del 2004, por  Resolución Nº305/04 del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota (SSVQ). La exigibilidad de la nueva normativa comenzara a partir del 01 de Enero del 2007.

Tabla 4.4. Norma de Calidad de Aire para SO2  establecida por D.S. N°113/2002

| Tipo de Norma | Valor | Período de evaluación | Forma de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Dióxido de azufre (SO2) | 80 ug/m3 | Media aritmética anual | Verificación directa |
|  | 365 ug/m3 | Media aritmética diaria | Verificación directa |
| Norma secundaria para SO2 – Zona Norte | 1000 ug/m3 | Promedio horario | Máximo valor del año |
| Norma secundaria para SO2 – Zona Sur | 700 ug/m3 | Promedio horario | Máximo valor del año |
| Ozono (O3) | 160 ug/m3 | Media aritmética horaria | Segundo máximo valor del año |
| Dióxido de nitrógeno (NO2) | 100 ug/m3 | Media aritmética anual | Verificación directa |
| Monóxido de Carbono (CO) | 40.000 ug/m3 | Media aritmética horaria | Segundo máximo valor del año |
|  | 10.000 ug/m3 | Promedio aritmético móvil de 8 hrs. | Segundo máximo valor del año |
| Primaria | 250 ug/m3 | Concentración de 24 hrs. | Promedio de 3 años del Percentil 99 de los promedio diarios |
| Primaria | 80 ug/m3 | Promedio Anual | Promedio de 3 años consecutivos |

## CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE CALIDAD DEL AIRE

### Análisis General  de Calidad del Aire en Red Ventanas

#### Cumplimiento de Normas Primarias Vigentes

Las normas primarias a evaluar en la Red Ventanas son:

- Norma Anual de material particulado respirable (MP10), D.S. Nº59/98 y D.S. Nº45/01

- Norma Diaria de material particulado respirable (MP10) , D.S. Nº59/98 y D.S. Nº45/01

- Norma Anual de dióxido de azufre (SO2), D.S. Nº185/92

- Norma Diaria de dióxido de azufre (SO2) , D.S. Nº185/92

En la Tabla  4.5 y Grafico 4.1 se muestra el máximo porcentaje de cada una de las normas antes señaladas registradas en la Red Ventanas. Dicho análisis se obtuvo evaluando el cumplimiento de norma para cada una de las estaciones de la Red y luego escogiendo el mayor valor registrado en el año en análisis. Este valor se ha expresado en porcentaje con respecto a la norma, tanto para facilitar la comparación entre normas, como  la visualización de niveles sobre  el 80% (Nivel de Latencia) y  100% (Nivel de Saturación)

En el Gráfico 4.1 se observa que a partir del año 2002 existe una disminución del nivel alcanzado por todas las normas primarias. A partir del mismo año todas las normas primarias se encuentran bajo el nivel de saturación.  Desde el año 2003 todas las normas, a excepción de la norma anual de MP10, se encuentran bajo el nivel de latencia. A partir del año 2002, la norma anual de MP10 se encuentra bajo el nivel de saturación, permaneciendo  sin embargo sobre el nivel de latencia.

De lo antes expresado, es posible concluir que la zona monitoreada por la Red Ventanas ha tenido una recuperación de su calidad del aire que permite redefinirla en lo que respecta a norma primaria, de una condición de Zona Saturada por anhídrido sulfuroso (SO2) y material particulado (MP10), como lo estableció  D.S. Nº 346/93 (D.O.03.02.94), a una de Zona Latente por norma anual de material particulado respirable (MP10).

Tabla 4.5. Máximo Nivel de Normativa Primaria D.S 185/92, 59/98 y 45/01 Registrado en Red Ventanas (% Respecto a la Norma)

| Red | Año | MP10 Anual1 (%) | MP10 Diaria (%) | SO2 Anual (%) | SO2 Diaria (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventanas | 1993 | - | 113 | 212 | 304 |
|  | 1994 | - | 155 | 224 | 253 |
|  | 1995 | 128 | 152 | 299 | 360 |
|  | 1996 | 129 | 218 | 325 | 500 |
|  | 1997 | 130 | 192 | 175 | 319 |
|  | 1998 | 138 | 144 | 111 | 228 |
|  | 1999 | 134 | 111 | 65 | 116 |
|  | 2000 | 123 | 91 | 82 | 109 |
|  | 2001 | 104 | 87 | 92 | 158 |
|  | 2002 | 96 | 81 | 59 | 96 |
|  | 2003 | 91 | 59 | 41 | 50 |
|  | 2004 | 87 | 58 | 43 | 69 |

1. Norma anual de MP10 calculada como promedio de tres años calendario, tal como lo

establecen los D.S.59/98 y D.S.45/01. Solo es exigible a partir del año 2004 en adelante.

Gráfico 4.1. Máximo Porcentaje de Norma Primaria de Calidad del Aire Registrado en la Red Ventanas

#### Cumplimiento de Normas Secundaria

La norma secundaria de calidad del aire a evaluar en la Red Ventanas esta relacionada con la norma horaria de SO2. En el Gráfico 4.2 se muestra el número total de excedencias registradas para dicha norma en la Red Ventanas. En el se observa que a pesar de ir disminuyendo el número de excedencias desde el año 2002 a la fecha, en el año 2004 aún se registraron 4 excedencias. Debido a esto la zona monitoreada por la Red Ventanas, seguiría presentado condiciones de Zona Saturada para norma Secundaria de SO2.

Gráfico 4.2. Número Total de Excedencias de  Norma  Horaria Secundaria de SO2 Registradas en  Red Ventanas

#### Cumplimiento de Nueva Normativa

La norma futura de calidad del aire asociada a los parámetros registrados por la Red Ventanas, esta representada por la nueva normativa de SO2 establecida por el D.S. Nº 113/02 y aplicable a partir de 01 de Enero del 2006. En la Tabla 4.6 y Gráfico 4-3 se muestra máximo porcentaje de la norma futura alcanzado por la red ventanas, cuando se aplica dicha normativa a los datos disponibles (año 1997 a 1999). Dado su forma de verificación, a partir de promedios de tres años consecutivos, los años mostrados en la tabla y gráfico antes mencionado corresponden al período 1999-2004. De dichos datos se puede concluir lo siguiente;

En lo que respecta al límite de concentración anual de SO2 establecido por la normativa futura.  A partir del año 2000 la Red Ventanas registra valores bajo el nivel de saturación, y a partir del año 2002 bajo el nivel de latencia.

En lo que respecta al límite de concentración diaria de SO2 establecido por la normativa futura. A partir del año 2003 la Red Ventanas registra valores bajo el nivel de saturación, y a partir del año 2004 bajo el nivel de latencia.

Se observa una tendencia decreciente de los niveles de norma a partir del año 2001 a la fecha. El año 2004 la red Ventanas estaría cumpliendo con la normativa establecida por el D.S.Nº113.

Tabla 4.6. Máximo Nivel de Nueva Normativa de SO2 D.S Nº113

Registrado en Red Ventanas (% Respecto a la Norma)

| Red | Año | SO2 Anual1,2 (%) | SO2 Diaria (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventanas | 1995 | 245 | 293 |
|  | 1996 | 283 | 329 |
|  | 1997 | 266 | 345 |
|  | 1998 | 204 | 274 |
|  | 1999 | 117 | 172 |
|  | 2000 | 86 | 107 |
|  | 2001 | 80 | 111 |
|  | 2002 | 78 | 106 |
|  | 2003 | 63 | 88 |
|  | 2004 | 47 | 59 |

1. Datos solo referenciales, no exigibles hasta el 01/01/06

según se lo estableces el D.S.Nº113/02

2. Tanto para la norma anual como la diaria los datos corresponden

a promedios trianuales, tal como lo  establece el D.S.Nº113/02

Gráfico 4.3. Máximo Porcentaje de Nueva Norma Primaria de Calidad del Aire

Registrado en la Red Ventanas

### Análisis por Estaciones

#### Normas Primarias

Las normas primarias a evaluar en las estaciones de la  Red Ventanas son:

- Norma Anual de material particulado respirable (MP10), D.S. Nº59/98 y D.S. Nº45/01

- Norma Diaria de material particulado respirable (MP10), D.S. Nº59/98 y D.S. Nº45/01

- Norma Anual de dióxido de azufre (SO2), D.S. Nº185/92

- Norma Diaria de dióxido de azufre (SO2) , D.S. Nº185/92

##### Concentraciones de MP10

En la Tabla 4.7 a 4.11 se evalúa el cumplimiento de la norma de material particulado respirable (MP10) para cada una de las estaciones de la red Ventanas.

En el Gráfico 4..4  se observa que respecto a la norma diaria de MP10, todas las estaciones están bajo el nivel de saturación a partir del año 2000 y bajo el nivel de latencia ha partir del año 2003.

Respecto a la norma anual de MP10 en el Gráfico 4-5 se observa que todas las estaciones están bajo el nivel de saturación a partir del año 2002. Sin embargo, la estación La Greda registra concentraciones sobre el nivel de latencia desde el año 1993 hasta el año 2004, no obstante se observa una tendencia decreciente de las concentraciones anuales en dicha estación a partir del año 1998.

Tabla 4.7 Cumplimiento Norma Primaria Diaria de MP10 Estación Puchuncaví.

| Estación | Año | Meses Medidos N° | N° Días Válidos | Norma Primaria MP10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Norma Anual (1) |  |  | Norma Diaria (2) |  |
|  |  |  |  | Promedio Anual ug/m3 | Promedio Trianual ug/m3 | % Norma | Concentración 24 Horas ug/m3 | % Norma |
| Puchuncavi | 1993 | 12 | 115 | 51 | - |  | 153 | 102% |
|  | 1994 | 12 | 118 | 57 | - | - | 148 | 99% |
|  | 1995 | 12 | 117 | 55 | 54 | 108% | 160 | 107% |
|  | 1996 | 12 | 120 | 42 | 51 | 103% | 114 | 76% |
|  | 1997 | 12 | 119 | 41 | 46 | 92% | 78 | 52% |
|  | 1998 | 12 | 122 | 44 | 42 | 85% | 99 | 66% |
|  | 1999 | 12 | 121 | 35 | 40 | 80% | 78 | 52% |
|  | 2000 | 12 | 121 | 32 | 37 | 74% | 73 | 49% |
|  | 2001 | 12 | 121 | 28 | 32 | 64% | 54 | 36% |
|  | 2002 | 12 | 121 | 30 | 30 | 60% | 57 | 38% |
|  | 2003 | 12 | 120 | 33 | 30 | 61% | 67 | 45% |
|  | 2004 | 12 | 122 | 30 | 31 | 62% | 64 | 43% |
| Limite Máximo Permisible |  |  |  | 50 ug/m3 Promedio 3Años |  |  | 150 ug/m3 Percentil 98 |  |
| Latencia 80% de Norma |  |  |  | 40 ug/m3 |  |  | 120 ug/m3 |  |

Información Base: SAG, SEREMI Salud, CONAMA V Región

1. Promedio trianual solo aplicable del año 2004 en adelante , Res. 1924/2000 SSVQ

2.Hasta año 1998 calculado con normativa D.S.185/91  a partir de 1999 calculado con D.S. 59/98 considerando  percentil 98 de los  promedios de 24 horas de un año

Tabla 4.8. Cumplimiento Norma Primaria Diaria de MP10 Estación La Greda

| Estación | Año | Meses Medidos N° | N° Días Válidos | Norma Primaria MP10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Norma Anual (1) |  |  | Norma Diaria (2) |  |
|  |  |  |  | Promedio Anual ug/m3 | Promedio Trianual ug/m3 | % Norma | Concentración 24 Horas ug/m3 | % Norma |
| La Greda | 1993 | 12 | 118 | 61 | - | - | 170 | 113% |
|  | 1994 | 12 | 117 | 68 | - | - | 233 | 155% |
|  | 1995 | 12 | 120 | 62 | 64 | 128% | 228 | 152% |
|  | 1996 | 12 | 119 | 63 | 65 | 129% | 327 | 218% |
|  | 1997 | 12 | 122 | 69 | 65 | 130% | 288 | 192% |
|  | 1998 | 12 | 120 | 75 | 69 | 138% | 216 | 144% |
|  | 1999 | 12 | 120 | 57 | 67 | 134% | 166 | 111% |
|  | 2000 | 12 | 120 | 53 | 62 | 123% | 137 | 91% |
|  | 2001 | 12 | 122 | 46 | 52 | 104% | 131 | 87% |
|  | 2002 | 12 | 122 | 45 | 48 | 96% | 118 | 79% |
|  | 2003 | 12 | 119 | 46 | 46 | 91% | 88 | 59% |
|  | 2004 | 12 | 122 | 39 | 44 | 87% | 88 | 58% |
| Limite Máximo Permisible |  |  |  | 50 ug/m3 Promedio 3Años |  |  | 150 ug/m3 Percentil 98 |  |
| Latencia 80% de Norma |  |  |  | 40 ug/m3 |  |  | 120 ug/m3 |  |

Información Base: SAG, SEREMI Salud, CONAMA V Región

1. Promedio trianual solo aplicable del año 2004 en adelante , Res. 1924/2000 SSVQ

2.Hasta año 1998 calculado con normativa D.S.185/91  a partir de 1999 calculado con D.S. 59/98 considerando  percentil 98 de los  promedios de 24 horas de un año

Tabla 4.9. Cumplimiento Norma Primaria Diaria de MP10 Estación Valle Alegre

| Estación | Año | Meses Medidos N° | N° Días Válidos | Norma Primaria MP10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Norma Anual (1) |  |  | Norma Diaria (2) |  |
|  |  |  |  | Promedio Anual ug/m3 | Promedio Trianual ug/m3 | % Norma | Concentración 24 Horas ug/m3 | % Norma |
| Valle Alegre | 1993 | 12 | 116 | 44 | - | - | 147 | 98% |
|  | 1994 | 12 | 118 | 47 | - | - | 129 | 86% |
|  | 1995 | 12 | 116 | 45 | 46 | 91% | 154 | 103% |
|  | 1996 | 12 | 120 | 39 | 44 | 88% | 99 | 66% |
|  | 1997 | 12 | 122 | 37 | 40 | 81% | 88 | 59% |
|  | 1998 | 12 | 121 | 37 | 38 | 75% | 75 | 50% |
|  | 1999 | 12 | 118 | 29 | 34 | 69% | 61 | 41% |
|  | 2000 | 12 | 120 | 29 | 32 | 64% | 58 | 39% |
|  | 2001 | 12 | 120 | 27 | 29 | 57% | 65 | 43% |
|  | 2002 | 12 | 120 | 26 | 28 | 55% | 50 | 33% |
|  | 2003 | 12 | 121 | 31 | 28 | 56% | 60 | 40% |
|  | 2004 | 12 | 121 | 29 | 29 | 58% | 62 | 41% |
| Limite Máximo Permisible |  |  |  | 50 ug/m3 Promedio 3Años |  |  | 150 ug/m3 Percentil 98 |  |
| Latencia 80% de Norma |  |  |  | 40 ug/m3 |  |  | 120 ug/m3 |  |

Información Base: SAG, SEREMI Salud, CONAMA V Región

1. Promedio trianual solo aplicable del año 2004 en adelante , Res. 1924/2000 SSVQ

2.Hasta año 1998 calculado con normativa D.S.185/91  a partir de 1999 calculado con D.S. 59/98 considerando  percentil 98 de los  promedios de 24 horas de un año

Tabla 4.10. Cumplimiento Norma Primaria Diaria de MP10 Estación Sur

| Estación | Año | Meses Medidos N° | N° Días Válidos | Norma Primaria MP10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Norma Anual (1) |  |  | Norma Diaria (2) |  |
|  |  |  |  | Promedio Anual ug/m3 | Promedio Trianual ug/m3 | % Norma | Concentración 24 Horas ug/m3 | % Norma |
| Sur | 1994 | 12 | 111 | 55 | - | - | 158 | 105% |
|  | 1995 | 12 | 117 | 51 | - | - | 167 | 111% |
|  | 1996 | 12 | 117 | 45 | 51 | 101% | 190 | 127% |
|  | 1997 | 12 | 118 | 36 | 44 | 88% | 96 | 64% |
|  | 1998 | 12 | 119 | 40 | 41 | 81% | 131 | 87% |
|  | 1999 | 12 | 117 | 32 | 36 | 72% | 68 | 45% |
|  | 2000 | 12 | 120 | 31 | 34 | 69% | 90 | 60% |
|  | 2001 | 12 | 120 | 26 | 29 | 59% | 60 | 40% |
|  | 2002 | 12 | 120 | 26 | 28 | 55% | 61 | 41% |
|  | 2003 | 12 | 118 | 31 | 28 | 55% | 54 | 36% |
|  | 2004 | 12 | 121 | 26 | 28 | 55% | 53 | 35% |
| Limite Máximo Permisible |  |  |  | 50 ug/m3 Promedio 3Años |  |  | 150 ug/m3 Percentil 98 |  |
| Latencia 80% de Norma |  |  |  | 40 ug/m3 |  |  | 120 ug/m3 |  |

Información Base: SAG, SEREMI Salud, CONAMA V Región

1. Promedio trianual solo aplicable del año 2004 en adelante , Res. 1924/2000 SSVQ

2.Hasta año 1998 calculado con normativa D.S.185/91  a partir de 1999 calculado con D.S. 59/98 considerando  percentil 98 de los  promedios de 24 horas de un año

Tabla 4.11. Cumplimiento Norma Primaria Diaria de MP10 Estación Los Maitenes

| Estación | Año | Meses Medidos N° | N° Días Válidos | Norma Primaria MP10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Norma Anual (1) |  |  | Norma Diaria (2) |  |
|  |  |  |  | Promedio Anual ug/m3 | Promedio Trianual ug/m3 | % Norma | Concentración 24 Horas ug/m3 | % Norma |
| Los Maitenes | 1994 | 12 | 120 | 65 | - | - | 152 | 101% |
|  | 1995 | 12 | 117 | 64 | - | - | 220 | 147% |
|  | 1996 | 12 | 118 | 48 | 59 | 118% | 259 | 173% |
|  | 1997 | 12 | 118 | 44 | 52 | 104% | 128 | 85% |
|  | 1998 | 12 | 119 | 49 | 47 | 93% | 194 | 129% |
|  | 1999 | 12 | 120 | 41 | 44 | 88% | 113 | 75% |
|  | 2000 | 12 | 120 | 36 | 42 | 83% | 92 | 61% |
|  | 2001 | 12 | 121 | 32 | 36 | 72% | 73 | 49% |
|  | 2002 | 12 | 121 | 35 | 34 | 68% | 121 | 81% |
|  | 2003 | 12 | 117 | 33 | 33 | 67% | 57 | 38% |
|  | 2004 | 12 | 122 | 29 | 32 | 65% | 63 | 42% |
| Limite Máximo Permisible |  |  |  | 50 ug/m3 Promedio 3Años |  |  | 150 ug/m3 Percentil 98 |  |
| Latencia 80% de Norma |  |  |  | 40 ug/m3 |  |  | 120 ug/m3 |  |

Información Base: SAG, SEREMI Salud, CONAMA V Región

1. Promedio trianual solo aplicable del año 2004 en adelante , Res. 1924/2000 SSVQ

2.Hasta año 1998 calculado con normativa D.S.185/91  a partir de 1999 calculado con D.S. 59/98 considerando  percentil 98 de los  promedios de 24 horas de un año

Gráfico 4.4. Red Ventanas MP10 Norma Primaria Diaria

Gráfico 4.5. Red Ventanas MP10 Norma Primaria Anual

##### Concentraciones de SO2

En el Gráfico 4.6 se muestra el cumplimiento de norma anual de SO2 en las estaciones de la Red Ventanas. Se observa una disminución de la concentración anual a partir del año 1997 a la fecha. Desde el año 1998 todas las estaciones registran concentraciones anuales bajo el nivel de saturación, y a partir del año 1999 se encuentran bajo el nivel de latencia.

En el Gráfico 4.7 se muestra el cumplimiento de norma diaria de SO2 en las estaciones de la Red Ventanas. Se observa que a partir del año 2002 todas las estaciones registran valores bajo el nivel de saturación. Mientras que  a partir del año 2003 todas las concentraciones registradas se encuentran bajo el nivel de latencia. En el Grafico 4.8 se muestran el número de excedencias a la norma diaria de SO2 ocurridas en la Red Ventanas, se observa que a partir del año 2002 no se han registrado excedencias.

Tabla 4.12 a la 4.16 se muestra el cumplimiento de la norma primaria de SO2, para cada una de las estaciones de la Red Ventanas.

En el Gráfico 4.66 se muestra el cumplimiento de norma anual de SO2 en las estaciones de la Red Ventanas. Se observa una disminución de la concentración anual a partir del año 1997 a la fecha. Desde el año 1998 todas las estaciones registran concentraciones anuales bajo el nivel de saturación, y a partir del año 1999 se encuentran bajo el nivel de latencia.

En el Gráfico 4.67 se muestra el cumplimiento de norma diaria de SO2 en las estaciones de la Red Ventanas. Se observa que a partir del año 2002 todas las estaciones registran valores bajo el nivel de saturación. Mientras que  a partir del año 2003 todas las concentraciones registradas se encuentran bajo el nivel de latencia.

En el Grafico 4.8 se muestran el número de excedencias a la norma diaria de SO2 ocurridas en la Red Ventanas, se observa que a partir del año 2002 no se han registrado excedencias.

Tabla 4.12. Cumplimiento Norma Primaria SO2 Estación Puchuncavi

| Estación | Año | Meses Medidos N° | Norma Primaria SO2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Norma Anual |  | Norma Diaria |  |  |
|  |  |  | Promedio Anual ug/m3 | % Norma | Máximo ug/m3 | % Norma | Nº Excedencias |
| Puchuncavi | 1993 | 12 | 99 | 124% | 444 | 122% | 3 |
|  | 1994 | 12 | 115 | 144% | 565 | 155% | 5 |
|  | 1995 | 12 | 137 | 171% | 811 | 222% | 14 |
|  | 1996 | 12 | 144 | 180% | 790 | 216% | 19 |
|  | 1997 | 12 | 98 | 123% | 668 | 183% | 6 |
|  | 1998 | 12 | 52 | 65% | 263 | 72% | 0 |
|  | 1999 | 12 | 35 | 44% | 152 | 42% | 0 |
|  | 2000 | 12 | 42 | 52% | 172 | 47% | 0 |
|  | 2001 | 12 | 24 | 30% | 140 | 38% | 0 |
|  | 2002 | 12 | 22 | 27% | 93 | 26% | 0 |
|  | 2003 | 12 | 16 | 20% | 78 | 21% | 0 |
|  | 2004 | 12 | 22 | 27% | 148 | 41% | 0 |
| Limite Máximo Permisible |  |  | 80 ug/m3 Año |  | 365 ug/m3 Día |  |  |
| Latencia 80% de Norma |  |  | 64 ug/m3 |  | 292 ug/m3 |  |  |

Información Base: Información SAG, Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, CONAMA V Región

Tabla 4.13. Cumplimiento Norma Primaria SO2 Estación La Greda

| Estación | Año | Meses Medidos N° | Norma Primaria SO2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Norma Anual |  | Norma Diaria |  |  |
|  |  |  | Promedio Anual ug/m3 | % Norma | Máximo ug/m3 | % Norma | Nº Excedencias |
| La Greda | 1993 | 12 | 83 | 104% | 1108 | 304% | 12 |
|  | 1994 | 12 | 67 | 83% | 686 | 188% | 5 |
|  | 1995 | 12 | 123 | 153% | 1229 | 337% | 24 |
|  | 1996 | 12 | 106 | 133% | 791 | 217% | 18 |
|  | 1997 | 12 | 43 | 54% | 538 | 147% | 5 |
|  | 1998 | 12 | 20 | 25% | 178 | 49% | 0 |
|  | 1999 | 12 | 24 | 30% | 283 | 78% | 0 |
|  | 2000 | 12 | 24 | 30% | 181 | 50% | 0 |
|  | 2001 | 12 | 27 | 34% | 320 | 88% | 0 |
|  | 2002 | 12 | 16 | 20% | 145 | 40% | 0 |
|  | 2003 | 12 | 16 | 21% | 168 | 46% | 0 |
|  | 2004 | 12 | 15 | 19% | 169 | 46% | 0 |
| Limite Máximo Permisible |  |  | 80 ug/m3 Año |  | 365 ug/m3 Día |  |  |
| Latencia 80% de Norma |  |  | 64 ug/m3 |  | 292 ug/m3 |  |  |

Información Base: Información SAG, Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, CONAMA V Región

Tabla 4.14. Cumplimiento Norma Primaria SO2 Estación Valle Alegre

| Estación | Año | Meses Medidos N° | Norma Primaria SO2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Norma Anual |  | Norma Diaria |  |  |
|  |  |  | Promedio Anual ug/m3 | % Norma | Máximo ug/m3 | % Norma | Nº Excedencias |
| Valle Alegre | 1993 | 12 | 76 | 95% | 452 | 124% | 2 |
|  | 1994 | 12 | 90 | 112% | 745 | 204% | 7 |
|  | 1995 | 12 | 104 | 130% | 973 | 266% | 11 |
|  | 1996 | 12 | 124 | 155% | 1018 | 279% | 14 |
|  | 1997 | 12 | 74 | 93% | 439 | 120% | 2 |
|  | 1998 | 12 | 42 | 52% | 450 | 123% | 1 |
|  | 1999 | 12 | 20 | 25% | 140 | 38% | 0 |
|  | 2000 | 12 | 20 | 25% | 112 | 31% | 0 |
|  | 2001 | 12 | 14 | 17% | 62 | 17% | 0 |
|  | 2002 | 12 | 9 | 11% | 71 | 19% | 0 |
|  | 2003 | 12 | 7 | 9% | 49 | 13% | 0 |
|  | 2004 | 12 | 7 | 9% | 46 | 13% | 0 |
| Limite Máximo Permisible |  |  | 80 ug/m3 Año |  | 365 ug/m3 Día |  |  |
| Latencia 80% de Norma |  |  | 64 ug/m3 |  | 292 ug/m3 |  |  |

Información Base: Información SAG, Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, CONAMA V Región

Tabla 4.15. Cumplimiento Norma Primaria SO2 Estación Sur

| Estación | Año | Meses Medidos N° | Norma Primaria SO2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Norma Anual |  | Norma Diaria |  |  |
|  |  |  | Promedio Anual ug/m3 | % Norma | Máximo ug/m3 | % Norma | Nº Excedencias |
| Sur | 1993 | 7 | 135 | 169% | 736 | 202% | 18 |
|  | 1994 | 12 | 141 | 176% | 923 | 253% | 26 |
|  | 1995 | 12 | 188 | 235% | 1315 | 360% | 58 |
|  | 1996 | 12 | 227 | 284% | 1826 | 500% | 75 |
|  | 1997 | 12 | 130 | 162% | 1166 | 319% | 25 |
|  | 1998 | 12 | 76 | 95% | 831 | 228% | 5 |
|  | 1999 | 12 | 41 | 52% | 278 | 76% | 0 |
|  | 2000 | 12 | 63 | 78% | 332 | 91% | 0 |
|  | 2001 | 12 | 57 | 71% | 578 | 158% | 2 |
|  | 2002 | 12 | 38 | 48% | 351 | 96% | 0 |
|  | 2003 | 12 | 33 | 41% | 181 | 50% | 0 |
|  | 2004 | 12 | 27 | 33% | 170 | 47% | 0 |
| Limite Máximo Permisible |  |  | 80 ug/m3 Año |  | 365 ug/m3 Día |  |  |
| Latencia 80% de Norma |  |  | 64 ug/m3 |  | 292 ug/m3 |  |  |

Información Base: Información SAG, Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, CONAMA V Región

Tabla 4.16. Cumplimiento Norma Primaria SO2 Estación Los Maitenes

| Estación | Año | Meses Medidos N° | Norma Primaria SO2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Norma Anual |  | Norma Diaria |  |  |
|  |  |  | Promedio Anual ug/m3 | % Norma | Máximo ug/m3 | % Norma | Nº Excedencias |
| Los Maitenes | 1993 | 8 | 170 | 212% | 920 | 252% | 15 |
|  | 1994 | 12 | 179 | 224% | 811 | 222% | 40 |
|  | 1995 | 12 | 239 | 299% | 1215 | 333% | 84 |
|  | 1996 | 12 | 260 | 325% | 1247 | 342% | 92 |
|  | 1997 | 12 | 140 | 175% | 1071 | 294% | 25 |
|  | 1998 | 12 | 89 | 111% | 482 | 132% | 2 |
|  | 1999 | 12 | 52 | 65% | 424 | 116% | 1 |
|  | 2000 | 12 | 66 | 82% | 400 | 109% | 1 |
|  | 2001 | 12 | 74 | 92% | 430 | 118% | 2 |
|  | 2002 | 12 | 48 | 59% | 270 | 74% | 0 |
|  | 2003 | 12 | 31 | 39% | 144 | 40% | 0 |
|  | 2004 | 12 | 34 | 43% | 253 | 69% | 0 |
| Limite Máximo Permisible |  |  | 80 ug/m3 Año |  | 365 ug/m3 Día |  |  |
| Latencia 80% de Norma |  |  | 64 ug/m3 |  | 292 ug/m3 |  |  |

Información Base: Información SAG, Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, CONAMA V Región

Gráfico 4.6. Cumplimiento de Norma Primaria Anual  SO2 Red Ventanas

Gráfico 4.7. Cumplimiento de Norma Primaria Diaria de  SO2 Red Ventanas

Gráfico 4.8. Número de Excedencias a Norma Primaria Diaria SO2 por Estación Red Ventanas

#### Norma Secundaria SO2

La norma secundaria anual y diaria de SO2, establecida por el D.S. Nº185/91, coinciden con la norma primaria anual y diaria respectivamente, las cuales ya han sido evaluadas en el punto 2.2.2.1.2. del presente informe. La norma secundaría horaria corresponde 1000 ug/m3  y los niveles máximos alcanzados por las estaciones de la Red Ventanas se muestran en la Tabla 4.17. a Tabla 4.21.

En el Gráfico 4-9 se observa una disminución de la concentración máxima horaria registrada en la Red Ventanas en el período 1996 a 2004. Sin embargo, en todo el período de monitoreo se han registrando concentraciones sobre la norma horaria en al menos una estación de la Red Ventanas.

En el  Gráfico 4.10 se observa  una reducción en el número de excedencias desde el año 1996 (1766 excedencia) al 2004 (4 excedencias).

Debido a que hasta la fecha de evaluación se sigue sobrepasando el nivel establecido por la norma horaria, la zona aun se encontraría con niveles de saturación para normativa secundaria de SO2.

Tabla 4.17.  Cumplimiento de Norma Secundaria SO2 Estación Puchuncavi

| Estación | Año | Meses Medidos N° | Norma Secundaria SO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Concentración Máxima de 1 Hora |  |  |
|  |  |  | Máximo ug/m3 | % Norma | Nº Excedencias |
| Puchuncavi | 1993 | 12 | 3554 | 355% | 107 |
|  | 1994 | 12 | 3605 | 361% | 150 |
|  | 1995 | 12 | 5471 | 547% | 199 |
|  | 1996 | 12 | 4160 | 416% | 215 |
|  | 1997 | 12 | 2962 | 296% | 106 |
|  | 1998 | 12 | 2125 | 212% | 17 |
|  | 1999 | 12 | 821 | 82% | 0 |
|  | 2000 | 12 | 1414 | 141% | 2 |
|  | 2001 | 12 | 1106 | 111% | 2 |
|  | 2002 | 12 | 805 | 81% | 0 |
|  | 2003 | 12 | 746 | 75% | 0 |
|  | 2004 | 12 | 859 | 86% | 0 |
| Limite Máximo Permisible |  |  | 1000 ug/m3 hora |  |  |
| Latencia 80% de Norma |  |  | 800 ug/m3 |  |  |

Información Base: Información SAG, Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, CONAMA V Región

Tabla 4.18.  Cumplimiento de Norma Secundaria SO2 Estación La Greda

| Estación | Año | Meses Medidos N° | Norma Secundaria SO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Concentración máxima de 1 Hora |  |  |
|  |  |  | Máximo ug/m3 | % Norma | Nº Excedencias |
| La Greda | 1993 | 12 | 7003 | 700% | 142 |
|  | 1994 | 12 | 3725 | 373% | 86 |
|  | 1995 | 12 | 8982 | 898% | 226 |
|  | 1996 | 12 | 7427 | 743% | 176 |
|  | 1997 | 12 | 7296 | 730% | 44 |
|  | 1998 | 12 | 2399 | 240% | 9 |
|  | 1999 | 12 | 2693 | 269% | 7 |
|  | 2000 | 12 | 1690 | 169% | 9 |
|  | 2001 | 12 | 2451 | 245% | 24 |
|  | 2002 | 12 | 1618 | 162% | 4 |
|  | 2003 | 12 | 1023 | 102% | 2 |
|  | 2004 | 12 | 953 | 95% | 0 |
| Limite Máximo Permisible |  |  | 1000 ug/m3 hora |  |  |
| Latencia 80% de Norma |  |  | 800 ug/m3 |  |  |

Información Base: Información SAG, Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, CONAMA V Región

Tabla 4.19.  Cumplimiento de Norma Secundaria SO2 Estación Valle Alegre

| Estación | Año | Meses Medidos N° | Norma Secundaria SO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Concentración máxima de 1 Hora |  |  |
|  |  |  | Máximo ug/m3 | % Norma | Nº Excedencias |
| Valle Alegre | 1993 | 12 | 2896 | 290% | 60 |
|  | 1994 | 12 | 2989 | 299% | 119 |
|  | 1995 | 12 | 3176 | 318% | 184 |
|  | 1996 | 12 | 5881 | 588% | 238 |
|  | 1997 | 12 | 3280 | 328% | 90 |
|  | 1998 | 12 | 2768 | 277% | 20 |
|  | 1999 | 12 | 947 | 95% | 0 |
|  | 2000 | 12 | 627 | 63% | 0 |
|  | 2001 | 12 | 520 | 52% | 0 |
|  | 2002 | 12 | 258 | 26% | 0 |
|  | 2003 | 12 | 205 | 21% | 0 |
|  | 2004 | 12 | 284 | 28% | 0 |
| Limite Máximo Permisible |  |  | 1000 ug/m3 hora |  |  |
| Latencia 80% de Norma |  |  | 800 ug/m3 |  |  |

Información Base: Información SAG, Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, CONAMA V Región

Tabla 4.20.  Cumplimiento de Norma Secundaria SO2 Estación Sur

| Estación | Año | Meses Medidos N° | Norma Secundaria SO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Concentración máxima de 1 Hora |  |  |
|  |  |  | Máximo ug/m3 | % Norma | Nº Exedencias |
| Sur | 1993 | 7 | 4863 | 486% | 95 |
|  | 1994 | 12 | 8535 | 854% | 239 |
|  | 1995 | 12 | 7586 | 759% | 388 |
|  | 1996 | 12 | 11619 | 1162% | 525 |
|  | 1997 | 12 | 6091 | 609% | 187 |
|  | 1998 | 12 | 9048 | 905% | 77 |
|  | 1999 | 12 | 1817 | 182% | 9 |
|  | 2000 | 12 | 3205 | 321% | 24 |
|  | 2001 | 12 | 4908 | 491% | 44 |
|  | 2002 | 12 | 1904 | 190% | 7 |
|  | 2003 | 12 | 1250 | 125% | 3 |
|  | 2004 | 12 | 896 | 90% | 0 |
| Limite Máximo Permisible |  |  | 1000 ug/m3 hora |  |  |
| Latencia 80% de Norma |  |  | 800 ug/m3 |  |  |

Información Base: Información SAG, Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, CONAMA V Región

Tabla 4.21.  Cumplimiento de Norma Secundaria SO2 Estación Los Maitenes

| Estación | Año | Meses Medidos N° | Norma Secundaria SO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Concentración máxima de 1 Hora |  |  |
|  |  |  | Máximo ug/m3 | % Norma | Nº Excedencias |
| Los Maitenes | 1993 | 8 | 4040 | 404% | 169 |
|  | 1994 | 12 | 8363 | 836% | 396 |
|  | 1995 | 12 | 6344 | 634% | 579 |
|  | 1996 | 12 | 7638 | 764% | 620 |
|  | 1997 | 12 | 10199 | 1020% | 275 |
|  | 1998 | 12 | 6978 | 698% | 117 |
|  | 1999 | 12 | 4883 | 488% | 27 |
|  | 2000 | 12 | 3783 | 378% | 70 |
|  | 2001 | 12 | 4031 | 403% | 105 |
|  | 2002 | 12 | 1933 | 193% | 21 |
|  | 2003 | 12 | 1674 | 167% | 9 |
|  | 2004 | 12 | 4968 | 497% | 4 |
| Limite Máximo Permisible |  |  | 1000 ug/m3 hora |  |  |
| Latencia 80% de Norma |  |  | 800 ug/m3 |  |  |

Información Base: Información SAG, Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, CONAMA V Región

Gráfico 4.9. Red Ventana SO2 Máxima Concentración Horaria

Gráfico 4.10. Número Total de Excedencias Norma Secundaria Horaria SO2 Red Ventanas

# EPISODIOS CRITICOS

Los niveles de concentración horaria  que generan situaciones de emergencia ambiental para Anhídrido Sulfuroso están definidos en el  D.S. Nº185/91. En la Tabla 5-1.1  se observan dichos niveles.

Tabla 5-1. Niveles de Concentración Horaria que Generan Emergencia Ambiental

| ALERTA | ADVERTENCIA | EMERGENCIA |
| --- | --- | --- |
| 1963 ug/m3N (0.75ppm) | 2618 ug/m3N (1.0 ppm) | 3927 ug/m3N (1.5 ppm) |

Fuente: D.S. 185/91 Ministerio de Minería.

En la Tabla 5.2 y el Gráfico 5.1  se muestra el número de episodios críticos ocurridos desde 1997 a la fecha separados por tipo de episodio. Se observa una disminución de los episodios críticos a partir de 1997 a la fecha, y que en su mayoría corresponden a alertas y advertencias. El año 2002 y 2003 no se produjeron episodios críticos, sin embargo el año 2004 acontecieron 2 emergencias.

Tabla 5.2. Número de episodios críticos v/s tipo de episodio

| Red | Año | Tipo de Episodio |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alerta | Advertencia | Emergencias |  |
| Ventanas | 1993 | 69 | 25 | 5 | 99 |
|  | 1994 | 117 | 58 | 15 | 190 |
|  | 1995 | 196 | 130 | 48 | 374 |
|  | 1996 | 258 | 158 | 67 | 483 |
|  | 1997 | 75 | 41 | 17 | 133 |
|  | 1998 | 21 | 21 | 6 | 48 |
|  | 1999 | 5 | 1 | 1 | 7 |
|  | 2000 | 10 | 3 | 0 | 13 |
|  | 2001 | 21 | 12 | 3 | 36 |
|  | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2004 | 0 | 0 | 2 | 2 |

Información Base: Información SAG, Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, CONAMA V Región

Gráfico 5.1. Excedencias a Norma Secundaria de SO2 por Tipo de Evento

# CONCLUSIONES

## METAS DE EMISIÓN.

Las metas de reducción de emisiones de azufre, y por lo tanto de SO2, fijadas por el D.S. Nº 252/92 a la Fundición y Refinería de Ventanas (FRV) han sido cumplidas siguiendo el cronograma de reducción establecido D.S. Nº252/92 que establecía metas de emisión a cumplir hasta el año 1999.

El límite de emisión de SO2 fijado por el D.S. Nº 252/92 a AES GENER S.A., de 1,13 Kg de SO2 por millones de BTU, se cumple a partir del segundo semestre del año 1999.

Las metas de reducción de emisiones de Material Particulado fijadas por el D.S. Nº 252/92 tanto a la Fundición y Refinería de Ventanas como a AES GENER S.A. han sido cumplidas por ambas empresas.

## NORMA PRIMARIA DE CALIDAD DEL AIRE

Del análisis de los monitoreos de la Red Ventana en el período comprendido entre el año 1993 al 2004 se concluye lo siguiente:

- Norma de SO2 anual y diaria, tanto actual (D.S.Nº185/92) como futura (D.S.Nº113/03), se cumple y las concentraciones registradas están bajo el nivel de saturación y latencia.

- Norma de MP10 diaria (D.S.Nº59/ 98 y D.S.Nº45/01), se cumple y las concentraciones registradas están bajo el nivel de saturación y latencia.

- Norma de MP10 Anual (D.S.Nº59/ 98 y D.S.Nº45/01) registra niveles bajo saturación, pero sobre latencia.

En particular con respecto a cada norma primaria se puede concluir lo siguiente.

### Norma de Primaria de MP10

Con respecto a la norma diaria de MP10, todas las estaciones están bajo el nivel de saturación a partir del año 2000 y bajo el nivel de latencia ha partir del año 2003.

Con respecto a la norma anual de MP10, todas las estaciones están bajo el nivel de saturación a partir del año 2002. Sin embargo, la estación La Greda registra concentraciones sobre el nivel de latencia desde el año 1993 hasta el año 2004, no obstante se observa una tendencia decreciente de las concentraciones anuales en dicha estación a partir del año 1998.

### Norma de Primaria de SO2

A partir del análisis de los datos de la Red Ventanas se puede concluir que las concentraciones medidas en todas las estacione estarían bajo los niveles de saturación y latencia establecidos por la normativa vigente (D.S. Nº185/92) y la nueva normativa(D.S. Nº113/03).

En particular se concluye lo siguiente:

a. Norma Primaria Anual Vigente D.S. Nº185/92

Se observa una disminución de la concentración anual  a partir del año 1996 a la fecha. Desde el año 1998 se logra cumplir con la norma primaria anual en todas las estaciones. Por otro lado, desde el año 1999 los valores se encuentran bajo el nivel de latencia, correspondientes a un 80% del valor de la norma (292 ug/m3).

b. Norma Primaria Diaria Vigente  D.S. Nº185/92

Se observa una disminución de los niveles de concentración diaria a partir del año 1997.

A partir del año 2002 todas las estaciones de la Red Ventanas registran concentraciones diarias de SO2  bajo el nivel de saturación.

A partir del año 2003 todas las estaciones de la Red Ventanas registran concentraciones diarias de SO2 bajo el nivel de latencia.

c. Episodios Críticos D.S. Nº185/92

A partir de los datos evaluados, años 1997 a 2004, se observa una disminución de los episodios críticos a partir de 1997 a la fecha. La mayoría de los episodios críticos corresponden a alertas y advertencias.

El año 2002 y 2003 no se produjeron episodios críticos, sin embargo el año 2004 hubo 2 episodios críticos correspondientes a emergencias.

d. Nueva Norma Primaria D.S. Nº113/03

La nueva norma de SO2 solo será aplicable a partir del 06 de Marzo del 2006. Sin embargo a partir del análisis de los datos disponible aplicando la normativa futura es posible concluir lo siguiente.

En lo que respecta al límite de concentración anual de SO2 establecido por la nueva normativa.  A partir del año 2000 la Red Ventanas registra valores bajo el nivel de saturación, y a partir del año 2002 bajo el nivel de latencia.

En lo que respecta al límite de concentración diaria de SO2 establecido por la nueva normativa. A partir del año 2003 la Red Ventanas registra valores bajo el nivel de saturación, y a partir del año 2004 bajo el nivel de latencia.

Se observa una tendencia decreciente de los niveles de la norma a partir del año 2001 a la fecha. El año 2004 la red Ventanas estaría cumpliendo con la normativa establecida por el D.S.Nº113.

## NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD DEL AIRE

Respecto a la norma de calidad secundaria, se observa un incumplimiento de la norma horaria de SO2 desde el año 1993 al 2004,  las concentraciones registradas se encuentran sobre el nivel de saturación.

Existe una disminución de la concentración máxima horaria registrada en la Red Ventanas en el período 1996 a 2004. Sin embargo, en todo el período de monitoreo se han registrando concentraciones sobre la norma horaria en al menos una estación de la Red Ventanas.

Se constata una reducción en el número de excedencias desde el año 1996 (1766 excedencia) al 2004 (4 excedencias).

# RECOMENDACIONES

Atendiendo a los antecedentes expuestos en esta evaluación se hacen las siguientes recomendaciones:

- Modificar la condición de la zona establecida por el D.S. Nº346/94 desde una condición de “Zona Saturada por anhídrido sulfuroso (SO2) y Material Particulado Respirable”. A una de Zona Saturada para norma secundaria horaria de SO2 y Zona Latente para norma primaria anual de material particulado respirable (MP10).

- No modificar la zona establecida por el D.S. Nº346/94 hasta no contar con antecedentes para definir los límites de la nueva zona. Para lo cual debería realizarse al menos una mejora del inventario de emisiones en la zona, así como modelaciones con modelos de dispersión.

- Realizar una actualización del Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas establecido por el D.S. Nº 252/92, en virtud de que se ha dado cabal cumplimiento al cronograma de reducción de emisiones de SO2 y Material Particulado, pero no se ha logrado un cumplimiento total de las normativas de calidad del aire en la zona, siendo esto el objetivo último del Plan.

- Considerando que desde el año 1993 a la fecha se han incorporado a la zona, nuevas industrias cuyas emisiones no fueron consideradas en el Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas establecido por el D.S. Nº 252/92, para la redefinición del plan es necesario realizar estudios que permitan definir la responsabilidad en las emisiones de todas las fuentes en el área, y las nuevas medidas necesarias para recuperar los niveles de calidad del aire en la zona.

- En virtud de que aun se registran excedencias horarias, y considerando que aun es vigente el D.S. Nº185/92. Se debe continuar con el Plan de Acción Ante Episodios Críticos aprobado por la autoridad sanitaria según Resolución Nº 2161/95 del 18/07/1995 del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota.

ANEXO

MAPA ZONA SATURADA Y ESTACIONES RED VENTANAS

Figura 1. Zona Saturada Establecida por D.S. Nº346 y Estaciones de Red       Ventanas

Actualmente AES GENER S.A.

1 En un proceso térmico en que participen combustibles o materias primas con azufre, se emite SO2 en una proporción en peso de 2 es a uno, es decir, por cada tonelada de azufre que participe en la reacción  se  incorporan a la atmósfera 2 toneladas de SO2.