INFORME ANUAL 2006

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE

DE LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA

# “ESTACIÓN RENDIC Y ESTACIÓN ONCOLÓGICO”

## CONVENIO DE COOPERACIÓN

## CONAMA  II REGIÓN –ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA

## ENERO 2007

1.- ANTECEDENTES

En la actualidad, la ciudad de Antofagasta cuenta con una red de monitoreo que  consiste en 2 estaciones de monitoreo ubicadas en el sector centro alto (estación Oncológico) y sector Norte (estación Rendic) de la ciudad. Estas estaciones monitorean la calidad de aire para el contaminante Material Particulado Respirable (MP10) y Plomo (Pb). Ambas estaciones fueron declaradas por la autoridad sanitaria como EMRP (Estaciones Monitoras con Representatividad Poblacional).

La generación de esta red de monitoreo se gestionó en el marco del Convenio de Cooperación publico- privado entre la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA II Región, y la Asociación de Industriales de Antofagasta, AIA, contando con una participan activa de la SEREMI de Salud, Minera Meridian Ltda., Fundición Altonorte, Laboratorio ALS, un representante de la AIA y con la coordinación de CONAMA.

El objetivo de esta red de vigilancia, es contar con una evaluación de la calidad del aire de la ciudad, que permita tomar medidas en forma preventiva y que facilite la toma de decisión de la autoridad.

El presente informe corresponde a la evaluación anual, año 2006, de la información generada por las estaciones de monitoreo lo que permite realizar una comparación con la normativa diaria para Material Particulado Respirable y tener una evaluación respecto a la tendencias que presenta la calidad del aire para las normas que requieren su evaluación con 2 ó 3 años de monitoreo, a saber: Norma Anual de Material Particulado Respirable y Norma de Plomo.

2.-   METODOLOGÍAS

2.1. Material Particulado Respirable (MP10)

Los monitoreos se realizan de acuerdo a lo señalado en el artículo 7 de la Norma de Calidad Primaria para Material Particulado Respirable MP10, D.S. Nº59/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República (D.O. 25 de mayo de 1998), modificado por el D.S.Nº45/2001del mismo Ministerio antes señalado (D.O. 11 de septiembre del 2001). Para medir la concentración de Material Particulado Respirable se utiliza un muestrador de alto volumen equipado con cabezal MP10. El cabezal del equipo está instalado a una altura de 5 m en la estación Rendic y 11 m en la estación Oncológico,  cumpliendo con lo señalado en el artículo 8 del D.S. Nº59.

Los monitoreos se realizan con una frecuencia de cada tres días y por un periodo de 24 horas. La determinación de la cantidad de partículas colectadas en los filtros se realizó por análisis gravimétrico.

2.2. Plomo (Pb)

Los monitoreos se realizan de acuerdo a lo señalado en la Norma de Calidad Primaria para Plomo en el aire D.S. Nº136/2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República (D.O. 06 de enero del 2001).

Se realiza análisis químico para el elemento Plomo (Pb) en todos los filtros de Material Particulado Respirable.

2.3. Variables meteorológicas

La estación meteorológica esta instalada en la estación Rendic, mide velocidad y dirección de los vientos. En este informe se entrega la información correspondiente al año 2006. En el Anexo II de este informe, se presenta el comportamiento de las variables meteorológicas.

  - Estaciones de Monitoreos:

Las estaciones de monitoreo corresponde a equipos de alto volumen, HI-VOL equipado con cabezal MP10, conforme a lo establecido en la normativa vigente, declaradas por la autoridad como Estación Monitora con Representatividad  Poblacional (EMRP) conforme a las siguientes resoluciones de la SEREMI de Salud:

| Estación | Resolución Nº y fecha | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| Oncológico | 3901 de fecha 24 de Noviembre 2005 | N 7.383.182 E 357.923 |
| Rendic | 3900 de fecha 24 de Noviembre 2005 | N 7.387.995 E 359.138 |

3.-  RESULTADOS

3.1 Estación Rendic

En el Anexo I, Tabla Nº1 se indican los resultados de las concentraciones de MP10 obtenidas durante el año 2006 para la estación Rendic.

El percentil 98 para el año 2006 en la estación fue: 77 µg/m3N.

Adicionalmente en la tabla Nº1, se indican los resultados de análisis químico para el elemento Plomo (Pb), donde el promedio del año corresponde a 0,0060 (g/m3N) para la estación.

En el gráfico Nº1 se muestra el comportamiento de las concentraciones diarias de MP10, y el gráfico Nº2 el comportamiento de las concentraciones mensuales de MP10, durante el año 2006. Cabe hacer notar que a modo sólo de referencia se señala en el gráfico Nº2 la norma anual.

Así mismo en el gráfico Nº2 y de modo referencial se muestra el promedio anual para el año 2006 para esta estación, el que corresponde a: 44 µg/m3N.

Lo anterior, dado que para la evaluación del cumplimiento de la norma anual de MP10 se requiere de 3 años consecutivos de medición.

En relación a la meteorología se puede indicar que el rango de las velocidades del viento es  1,0 – 3,1 m/s para el periodo anual, el comportamiento direccional de los vientos es predominantemente WSW, en los meses de abril y septiembre en el horario de 07 a 09 de la mañana y para los meses de mayo, junio y julio en el horario de 01 - 09 de la mañana la dirección del viento es ESE, ver anexo II.

3.2 Estación Oncológico

En el Anexo I, Tabla Nº1 se indican los resultados de las concentraciones de MP10 obtenidas durante el año 2006 para la estación Oncológico.

El percentil 98 para el año 2006 en la estación fue: 61 µg/m3N.

Adicionalmente en la tabla Nº1, se indican los resultados de análisis químico para el elemento Plomo (Pb), donde el promedio del año corresponde a 0,0037 (g/m3N) para la estación Oncológico.

En el gráfico Nº1 se muestra el comportamiento de las concentraciones diarias de MP10  y el gráfico Nº2, el comportamiento de las concentraciones mensuales de MP10,  durante el periodo antes señalado, cabe hacer notar que a modo de referencia se señala en el gráfico Nº2 la norma anual.

De modo referencial, ver gráfico Nº2, el promedio anual para el año 2006 para esta estación corresponde a: 34 (g/m3N).

Lo anterior, dado que para la evaluación del cumplimiento de la norma anual de MP10 se requiere de 3 años consecutivos de medición.

- ANALISIS DE RESULTADOS

4.1.	Material Particulado Respirable

4.1.1 Cumplimiento de Norma Diaria de Material Particulado Respirable, MP10:

La norma primaria de calidad del aire para el contaminante Material Particulado Respirable MP10, establecida en el D.S. Nº59, es ciento cincuenta microgramos por metro cúbico normal (150 g/m3N) como concentración de 24 horas. Se considerará sobrepasada la norma de calidad del aire para material particulado respirable cuando el Percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante un período anual en cualquier estación monitora clasificada como EMRP, sea mayor o igual a 150 g/m3N.

Asimismo, se considera superada la norma, si antes que concluyese el primer período anual de mediciones certificadas por la Autoridad Sanitaria competente se registrare en alguna de las estaciones monitoras de Material Particulado Respirable MP10 clasificada como EMRP, un número de días con mediciones sobre el valor de 150 µg/m3N mayor que siete (7).

El percentil 98 para el año 2006 en la estación Rendic fue 77 µg/m3N y la estación Oncológico fue 61 µg/m3N, por lo cual se puede señalar que se ha cumplido la norma diaria de Material Particulado Respirable, MP10.

4.1.2 Cumplimiento de la Norma Anual de Material Particulado Respirable, MP10:

El Decreto Supremo Nº45/01, modifica el Decreto Supremo Nº59/98, estableciendo la norma primaria de calidad de aire para el contaminante Material Particulado Respirable MP10, es cincuenta microgramos por metro cúbico normal (50 µg/m3N) como concentración anual.

Se considera  sobrepasada la norma primaria anual de calidad del aire para Material Particulado Respirable MP10, cuando la concentración anual calculada como promedio aritmético de tres años calendario consecutivos en cualquier  estación monitora clasificada como EMRP, sea mayor o igual que 50 g/m3N.

Sólo a modo referencial se puede indicar que los promedios anuales, año 2006 fueron:

Estación Oncológico:  34 g/m3N

Estación Rendic:          44 µg/m3N

Lo anterior, dado que para la evaluación del cumplimiento de la norma anual de MP10 se requiere de 3 años consecutivos de medición.

  - Plomo

La norma primaria de calidad de aire para Plomo establecida en el  D.S. Nº136 del 7 de Agosto del 2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República es 0.5 microgramos por metro cúbico normal (0.5 g/m3N) como concentración anual. (Publicada en el Diario Oficial el 06 de Enero del 2001).

Se considerará sobrepasada la norma cuando el promedio aritmético de los valores de concentración anual de dos años sucesivos supera el nivel de la norma en cualquier estación monitora clasificada como EMPB.

Asimismo se considera sobrepasada la norma si la concentración anual correspondiente al primer período anual contado desde la entrada en vigencia de la presente norma, es superior en más de un 100 % al nivel de la norma, en cualquier estación EMPB.

Analizados los valores indicados en la tabla Nº1, se observa que durante todos los días de medición en la estación Rendic y Oncológico, no se ha superado el valor de la norma para Plomo (0.5 g/m3N), sin embargo, su cumplimiento deberá evaluarse después de cumplido el periodo de dos años.

5.-  CONCLUSIONES

Durante el año 2006, las concentraciones del contaminante MP10 están bajo los valores de las normas diarias en ambas estaciones. El percentil 98 para ambas estaciones está bajo el valor límite de 150 g/m3N, por lo cual para este año se ha cumplido con la norma diaria para MP10.

Respecto a la norma anual se requieren 3 años para verificar su cumplimiento, sin embargo y sólo de modo referencial los valores anuales están bajo el valor límite de 50g/m3N.

Respecto al contaminante Plomo, los valores de promedios anuales obtenidos están bajo el valor de la norma, sin embargo su cumplimiento no podrá verificarse hasta cumplir el periodo de dos años consecutivos.

En relación a la meteorología se puede indicar que las velocidades del viento varían en un rango de 1,0 – 3,1 m/s, el comportamiento direccional de los vientos es predominantemente WSW.

ANEXO Nº1

Tabla Nº1. Concentraciones de Material Particulado Respirable (MP10) y Plomo (Pb) por estación de monitoreo.

|  | Estación Rendic |  | Estación Oncológico |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | MP10 (µg/m3N) | Pb (µg/m3N) | MP10 (µg/m3N) | Pb (µg/m3N) |
| 02-01-06 | 35 | <0.0030 | 8* | <0.0030 |
| 05-01-06 | 37 | <0.0030 | 23 | <0.0030 |
| 08-01-06 | 29 | <0.0030 | 26 | <0.0030 |
| 11-01-06 | 53 | <0.0030 | 27 | <0.0030 |
| 13-01-06 | 49 | <0.0030 | 34 | <0.0030 |
| 16-01-06 | 44 | <0.0030 | 25 | <0.0030 |
| 19-01-06 | 42 | <0.0030 | 29 | <0.0030 |
| 22-01-06 | 35 | <0.0030 | 40 | <0.0030 |
| 25-01-06 | 49 | <0.0030 | 27 | <0.0030 |
| 28-01-06 | 41 | <0.0030 | 24 | <0.0030 |
| 31-01-06 | 34 | <0.0030 | 24 | <0.0030 |
| ##### Promedio Enero | 41 | <0.0030 | 28 | <0.0030 |
| 03-02-06 | 30 | <0.0030 | 20 | <0.0030 |
| 06-02-06 | 39 | <0.0030 | 20 | <0.0030 |
| 09-02-06 | 39 | <0.0030 | 28 | <0.0030 |
| 12-02-06 | 38 | <0.0030 | 21 | <0.0030 |
| 15-02-06 | 40 | <0.0030 | 20 | <0.0030 |
| 18-02-06 | 32 | <0.0030 | 17 | <0.0030 |
| 21-02-06 | 44 | <0.0030 | 19 | <0.0030 |
| 24-02-06 | 48 | <0.0030 | 22 | <0.0030 |
| 27-02-06 | 43 | <0.0030 | 23 | <0.0030 |
| ##### Promedio Febrero | 39 | <0.0030 | 21 | <0.0030 |
| 02-03-06 | 42 | 0,0058 | 26 | <0.0030 |
| 05-03-06 | 37 | <0,0030 | 21 | <0.0030 |
| 08-03-06 | 47 | <0,0030 | 27 | <0.0030 |
| 11-03-06 | 46 | 0,0040 | 32 | <0.0030 |
| 14-03-06 | 41 | <0,0030 | 33 | <0.0030 |
| 17-03-06 | 67 | 0,0052 | 27 | <0.0030 |
| 20-03-06 | 42 | 0,0035 | 43 | <0.0030 |
| 23-03-06 | 39 | <0,0030 | 41 | <0.0030 |
| 26-03-06 | 68 | <0,0030 | 32 | <0.0030 |
| 29-03-06 | 59 | <0,0030 | 27 | <0.0030 |
| ##### Promedio Marzo | 49 | <0,0030 | 31 | <0.0030 |
| 01-04-06 | 46 | 0.0060 | 20 | <0,0030 |
| 04-04-06 | 57 | 0.0100 | 43 | 0,0060 |
| 07-04-06 | 53 | 0.0080 | 38 | 0,0050 |
| 10-04-06 | 40 | 0.0030 | 39 | <0,0030 |
| 13-04-06 | 58 | 0.0070 | 36 | <0,0030 |
| 16-04-06 | 57 | 0.0080 | 36 | 0,0050 |
| 19-04-06 | 50 | 0.0070 | 33 | 0,0050 |
| 22-04-06 | 47 | 0.0060 | 33 | 0,0050 |
| 25-04-06 | 44 | 0.0070 | 32 | 0,0050 |
| 28-04-06 | 34 | 0.0050 | 23 | 0,0040 |
| ##### Promedio Abril | 49 | 0.0070 | 33 | 0,0040 |
| 01-05-06 | 66 | <0.0030 | 43 | <0,0030 |
| 04-05-06 | 47 | <0.0030 | 31 | <0,0030 |
| 07-05-06 | 40 | 0.0030 | 31 | <0,0030 |
| 10-05-06 | 38 | <0.0030 | 27 | <0,0030 |
| 13-05-06 | 49 | <0.0030 | 37 | 0,0060 |
| 16-05-06 | 49 | <0.0030 | 31 | 0,0040 |
| 19-05-06 | 52 | 0.0040 | 30 | <0,0030 |
| 22-05-06 | 57 | 0.0040 | 38 | 0,0030 |
| 25-05-06 | 53 | <0.0030 | 56 | 0,0040 |
| 28-05-06 | 62 | 0.0030 | 28 | <0,0030 |
| 31-05-06 | 58 | 0.0070 | 51 | 0,0040 |
| ##### Promedio Mayo | 52 | 0.0040 | 37 | 0,0030 |
| 03-06-06 | 73 | 0.0070 | 50 | 0.0130 |
| 06-06-06 | 57 | 0.0210 | 47 | 0.0120 |
| 09-06-06 | 47 | 0.0210 | 37 | 0.0170 |
| 12-06-06 | 40 | 0.0160 | 36 | 0.0190 |
| 15-06-06 | 52 | 0.0110 | 44 | 0.0200 |
| 18-06-06 | 68 | 0.0050 | 42 | 0.0240 |
| 21-06-06 | 78 | 0.0050 | 61 | 0.0030 |
| 24-06-06 | 92 | 0.0030 | 64 | 0.0070 |
| 27-06-06 | 54 | 0.0050 | 49 | 0.0070 |
| 30-06-06 | 55 | 0.0060 | 57 | 0.0100 |
| ##### Promedio Junio | 62 | 0,0100 | 49 | 0.0130 |
| 03-07-06 | 49 | 0.0190 | 39 | <0.0030 |
| 06-07-06 | 51 | <0.0030 | 33 | <0.0030 |
| 09-07-06 | 56 | <0.0030 | 37 | <0.0030 |
| 12-07-06 | 48 | 0.0040 | 22 | <0.0030 |
| 15-07-06 | 51 | <0.0030 | 39 | 0.0040 |
| 18-07-06 | 59 | 0.0060 | 41 | 0.0070 |
| 21-07-06 | 49 | <0.0030 | 610 | 0.0090 |
| 24-07-06 | 53 | 0.0060 | 49 | 0.0050 |
| 27-07-06 | 49 | <0.0030 | 35 | <0.0030 |
| 30-07-06 | 30 | <0.0030 | 23 | <0.0030 |
| ##### Promedio Julio | 50 | 0.0053 | 38 | 0.004 |
| 02-08-06 | 43 | <0.003 | 33 | 0.005 |
| 05-08-06 | 39 | <0.003 | 29 | <0.003 |
| 08-08-06 | 51 | <0.003 | 39 | <0.003 |
| 11-08-06 | 56 | 0.004 | 44 | 0.004 |
| 14-08-06 | 54 | <0.003 | 26 | 0.008 |
| 17-08-06 | 52 | 0.012 | 45 | 0.013 |
| 20-08-06 | 40 | 0.004 | 31 | <0.003 |
| 23-08-06 | 46 | <0.003 | 34 | 0.004 |
| 26-08-06 | 47 | 0.009 | 31 | <0.003 |
| 29-08-06 | 51 | <0.003 | 41 | 0.008 |
| ##### Promedio Agosto | 48 | 0.005 | 35 | 0.005 |
| 01-09-06 | 54 | <0.003 | 58 | 0.006 |
| 04-09-06 | 45 | <0.003 | 52 | <0.003 |
| 07-09-06 | 58 | 0.008 | 37 | <0.003 |
| 10-09-06 | 53 | 0.004 | 58 | <0.003 |
| 13-09-06 | 61 | 0.005 | 53 | <0.003 |
| 16-09-06 | 48 | <0.003 | 57 | <0.003 |
| 19-09-06 | 38 | <0.003 | 33 | <0.003 |
| 22-09-06 | 26 | <0.003 | 32 | <0.003 |
| 25-09-06 | 29 | <0.003 | 43 | <0.003 |
| 28-09-06 | 38 | <0.003 | 30 | <0.003 |
| ##### Promedio Septiembre | 45 | 0.004 | 45 | <0.003 |
| 01-10-06 | 38 | 0.013 | 38 | <0.003 |
| 04-10-06 | 29 | <0.003 | 31 | <0.003 |
| 07-10-06 | 41 | 0.004 | 36 | <0.003 |
| 10-10-06 | 41 | 0.003 | 37 | 0.004 |
| 13-10-06 | 77 | <0.003 | 19 | <0.003 |
| 16-10-06 | 35 | <0.003 | 33 | <0.003 |
| 19-10-06 | 34 | <0.003 | 42 | <0.003 |
| 22-10-06 | 38 | 0.003 | 42 | <0.003 |
| 25-10-06 | 29 | <0.003 | 41 | <0.003 |
| 28-10-06 | 37 | <0.003 | 41 | <0.003 |
| 31-10-06 | 39 | <0.003 | 42 | <0.003 |
| # Promedio Octubre | 40 | <0.003 | 36 | <0.003 |
| 03-11-06 | 31 | <0.003 | 50 | <0.003 |
| 06-11-06 | 33 | <0.003 | 44 | <0.003 |
| 09-11-06 | 36 | <0.003 | 51 | <0.003 |
| 12-11-06 | 30 | <0.003 | 39 | <0.003 |
| 15-11-06 | 30 | <0.003 | 52 | <0.003 |
| 18-11-06 | 36 | <0.003 | 23 | <0.003 |
| 21-11-06 | 25 | <0.003 | 22 | <0.003 |
| 24-11-06 | 24 | <0.003 | 22 | <0.003 |
| 27-11-06 | 26 | <0.003 | 20 | <0.003 |
| 30-11-06 | 37 | <0.003 | 21 | <0.003 |
| # Promedio Noviembre | 31 | <0.003 | 35 | <0.003 |
| 03-12-06 | 30 | 0,003 | 23 | 0,003 |
| 06-12-06 | 21 | 0,005 | 11 | 0,002 |
| 09-12-06 | 38 | 0,006 | 28 | 0,006 |
| 12-12-06 | 25 | 0,006 | 21 | 0,005 |
| 15-12-06 | 26 | 0,007 | 22 | 0,004 |
| 18-12-06 | 32 | 0,005 | 10 | 0,003 |
| 21-12-06 | 31 | 0,007 | 25 | 0,006 |
| 24-12-06 | 28 | 0,005 | 21 | 0,003 |
| 27-12-06 | 29 | 0,006 | 24 | 0,004 |
| 30-12-06 | 28 | 0,004 | 22 | 0,003 |
| # Promedio Diciembre | 29 | 0,005 | 21 | 0,004 |
| # Promedio año 2006 | 44 | 0,0060 | 34 | 0,0037 |

- Los valores de concentraciones de plomo promedio fueron resultado de considerar del límite de detección de la metodología.

*    Dato eliminado de la estadística por falla en el horómetro

ANEXO Nº2

TABLA DE DATOS

INFORMACIÓN  MENSUAL DE LAS

VARIABLES METEOROLÓGICAS