## DEPARTAMENTO CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN

CONAMA VI REGIÓN

DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS

INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN

AL ÁREA CIRCUNDANTE A LA FUNDICIÓN DE CALETONES

SEGÚN D.S. N° 081 MINSEGPRES/98.

1.	Emisiones de dióxido de  azufre y material particulado.

Respecto de las emisiones de la Fundición de Caletones antes de la implementación del Plan de Descontaminación, en el año 1998, el D.S. N° 081 MINSEGPRES/98 señalaba: “En términos de promedios anuales de emisiones de anhídrido sulfuroso se puede señalar que éstos han sido similares en los últimos tres años  y que fluctúan en el rango de 760.000 a 788.750 toneladas por año”

El D.S. N° 081 MINSEGPRES/98 estableció el siguiente cronograma de reducción de emisiones para la Fundición:

Tabla Nº 1: "Cronograma de Reducción de Emisiones de anhídrido sulfuroso (SO2) y material particulado total (1998 - 2003). D.S. Nº 081  MINSEGPRES/98

| AÑO | EMISION ANUAL MAX. DE SO2 (TON/AÑO) | EMISIÓN MENSUAL MAX. DE SO2 (TON/MES) | EMISIÓN ANUAL MAX. MATERIAL PARTICULADO TOTAL. (TON./AÑO) |
| --- | --- | --- | --- |
| Desde 1998 | -------- | 62.500 | 3.017 |
| Desde 1999 | 494.000 | 41.166 | 1.987 |
| Desde 2000 | 494.000 | 41.166 | 1.987 |
| Desde 2001 | 230.000 | 19.166 | Cumplimiento de norma de calidad ambiental Mat. Part. Respirable |
| Desde 2002 | 230.000 | 19.166 | Cumplimiento de norma de calidad ambiental Mat. Part. Respirable |
| Desde 2003 | Cumplimiento de norma de calidad ambiental (SO2) y Mat. Part. Respirable |  |  |

Las emisiones históricas de anhídrido sulfuroso y material particulado de la Fundición Caletones de la División El Teniente de CODELCO CHILE, desde la entrada en vigencia del Plan de Descontaminación a partir del año 1998, hasta Diciembre de 2004, han sido como se muestra a continuación en las Tabla N° 2 y N° 3 respectivamente:

##### Tabla N° 2: “Emisiones históricas de SO2 de la fundición  de Caletones”

| ##### Emisiones mensuales, anuales de anhídrido sulfuroso ##### de Fundición Caletones, 1998 – 2004 (ton/mes) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meses | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| enero | 60,320 | 40,607 | 36,264 | 19,006 | 17988 | 9738 | 4.010 |
| febrero | 59,182 | 43,992 | 38,162 | 18,946 | 19022 | 12326 | 21.418 |
| marzo | 54,188 | 38,508 | 39,808 | 18,316 | 17610 | 9068 | 11.986 |
| abril | 62,730 | 30,236 | 33,194 | 16,130 | 14088 | 4566 | 9.852 |
| mayo | 57,230 | 38,726 | 40,788 | 16,254 | 18778 | 7824 | 2.832 |
| junio | 59,552 | 37,502 | 38,152 | 15,624 | 15,978 | 8,344 | 5.616 |
| julio | 59,028 | 41,644 | 44,116 | 17,086 | 18,926 | 8,062 | 13.506 |
| agosto | 53,794 | 43,998 | 43,302 | 20,654 | 20,096 | 7,776 | 15.902 |
| septiembre | 61,544 | 42,036 | 34,904 | 20,442 | 18,322 | 9,396 | 14.378 |
| octubre | 56,262 | 40,546 | 40,056 | 18,418 | 17,644 | 9,188 | 16.034 |
| noviembre | 62,120 | 41,424 | 40,272 | 19,560 | 17,448 | 11,730 | 14.422 |
| diciembre | 64,400 | 39,616 | 37,480 | 20,920 | 20,168 | 16,786 | 19.696 |
| Total (ton/año) | 710.350 | 478.835 | 466.498 | 221.356 | 216.068 | 114.804 | 149.652 |

##### Tabla N° 3: “Emisiones históricas de material particulado de

##### la fundición  de Caletones”

| # Emisiones de material particulado (toneladas/cuatrimestre) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Período | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Primer Cuadrimestre |  | 565 | 700 | 406 | 202 | * | * |
| Segundo Cuadrimestre |  | 725 | 502 | 479 | 206 | * | * |
| Tercer Cuadrimestre |  | 490 | 516 | 433 | 346 | * | * |
| Total (ton/año | 3,017 | 1.780 | 1.718 | 1.318 | 754 | * | * |

* :cumplimiento de normas.

De los antecedentes anteriores se concluye que la fuente regulada, a través de la aplicación del plan de descontaminación, ha cumplido holgadamente las metas de reducción de emisiones de anhídrido sulfuroso y material particulado establecidas en el Cronograma respectivo, como se muestra a continuación:

Tabla N° 4: “Resultados del Plan de Descontaminación  con relación a la reducción de emisiones de la Fundición Caletones”

| CONTAMINANTES REGULADOS | ##### META FINAL DEL PLAN TON/AÑO | EMISIÓN FINAL EMITIDA POR FUNDICIÓN CALETONES (AÑO 2004 TON/AÑO |
| --- | --- | --- |
| SO2 (2002) | 230.000 | 149.652 |
| PM (Desde 2000) | 1.987 | 754 |

- Control de las normas primarias y secundarias de calidad del aire en la zona saturada.

Una vez cumplido el cronograma de reducción de emisiones por parte de la fuente, el D.S. N° 081 MINSEGPRES/98, estableció el cumplimiento de las normas primarias y secundarias de calidad del aire para  los contaminantes regulados por el señalado Decreto y en las estaciones de monitoreo fijadas para tales fines.

  - Control de la  norma primaria para material particulado respirable PM10:

Respecto del cumplimiento de las normas de calidad del aire en la zona saturada para material particulado respirable, en las tablas adjunto,  para la única Estación Monitora con Representatividad Poblacional (EMRP), se entrega los resultados del cálculo final de las concentraciones del percentil 98 para el contaminante PM10 y promedios anuales, según D.S. Nº 59/98 MINSEGPRES, para los años 2001, 2003, 2003 y 2004.

Tabla Nº 5: 	Percentil 98 de las concentraciones

de PM10 año 2004 estaciones Coya Población

COYA POB ug/Nm3

Percentil 98 concentraciones de 24 horas

71 ug/Nm3

prom.anual

40,4 ug/Nm3

Tabla Nº 6: 	Percentil 98 de las concentraciones

de PM10 año 2003 estaciones Coya Población

COYA POB ug/Nm3

Percentil 98 concentraciones de 24 horas

90 ug/Nm3

prom.anual

45,8ug/Nm3

.Tabla Nº 7: 	Percentil 98 de las concentraciones de PM10 año 2002 estaciones Coya Población

COYA POB ug/Nm3

Percentil 98 concentraciones de 24 horas

89ug/Nm3

prom.anual

41,4ug/Nm3

Tabla Nº 8: 	Percentil 98 de las concentraciones de PM10 año 2001 estaciones Coya Población

COYA POB ug/Nm3

Percentil 98 concentraciones de 24 horas

66 ug/Nm3

prom.anual

42,3 ug/Nm3

De las tablas anteriores se concluye que el Percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante cada período anual, años 2001, 2002, 2003 y 2004, son inferiores al valor de la norma diaria de 150 ug/Nm3, e inferiores al 80% de la norma, 120 ug/Nm3.

Así también el promedio anual de tres años ( 2003, 2003 y 2004) para el control de la norma anual para PM10, resulta un valor de 42,5 (gr/m3N), es decir en un 85% de la norma anual. Al respecto cabe señalar que aún cuando la zona queda latente para la norma anual, se estima necesario estudiar esta situación, de tal forma evaluar cuales son las principales fuentes que generan esta condición de latencia para el PM10  anual. Por ello la División El Teniente ha contratado un estudio que entregará antecedentes sobre las fuentes principales que generan tal condición.

  - Control de las normas primarias para dióxido de azufre.

Acerca de las concentraciones ambientales medidas para dióxido de azufre, en las estaciones de monitoreo en la zona saturada durante la vigencia del plan, se informan los siguientes resultados para las estaciones Coya Población y Coya Club de Campo. Cabe mencionar que sólo la estación denominada Coya Población tiene la categoría EMRP y EMRPG, es decir con representatividad poblacional para material particulado y para gases según los D.S. respectivos. La estación Coya Club de Campo por solicitud de los fiscalizadores y luego por acuerdo de la COREMA VI Región, será mantenida para evaluar la evolución de la calidad del aire en una zona de máximo impacto de las emisiones de la Fundición, y por lo tanto la comparación con las normas vigentes será solo a modo de referencia.

Respecto de la excedencia de la norma anual para SO2 (80 ugr/m3N), para las dos estaciones de control, se observa que durante la vigencia del plan (1998 a 2002), la estación Coya Población no presentó ninguna excedencia. Coya Club de Campo, sólo a partir del año 2001, presenta concentraciones promedio anuales bajo los 80 ugr/m3N.

Tabla Nº 9: Valores promedios anuales estaciones Coya Población,

Coya Club de Campo, versus norma anual para SO2, Años 1998 - 2002

| AÑO | ESTACIONES DE MONITOREO |  | VALOR NORMA ANUAL SO2 (ug/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COYA POBLACIÓN VALOR PROMEDIO ANUAL SO2 (ug/Nm3) | COYA CLUB DE CAMPO VALOR PROMEDIO ANUAL SO2 (ug/Nm3) Referencial |  |
| 1998 | 67 | 261 | 80 |
| 1999 | 42 | 203 | 80 |
| 2000 | 32 | 148 | 80 |
| 2001 | 23 | 66 | 80 |
| 2002 | 20 | 62 | 80 |
| 2003 | 10 | 37 | 80 |
| 2004 | 8 | 48 | 80 |

Con relación a la excedencia de la norma diaria de 365 ugr/m3N, según Resolución Nº 1215 del MINSAL, la información analizada a partir del año 98 hasta el 2004, en el caso de Coya Población el descenso de las excedencias ha sido desde un nivel de 5 durante el año 1998 hasta cumplimiento de norma primaria para SO2 a partir del año 2001. En el caso de Coya Club de Campo, es notorio el descenso en las concentraciones en relación al valor de 365 ugr/m3N,

Tabla Nº 10: Excedencia norma primaria diaria SO2, según RES. N º1215 estaciones Coya Población, Coya Club de Campo

| Número de veces excedida la norma diaria SO2 de 365 ug/m3N según RESOLUCIÓN Nº 1215 MINSAL/78, período 1998 - 2004 |  |  |
| --- | --- | --- |
| AÑO | Coya Club de Campo Referencial | Coya Población |
| 1998 | 86 | 5 |
| 1999 | 78 | 1 |
| 2000 | 46 | 1 |
| 2001 | 7 | 0 |
| 2002 | 5 | 0 |
| 2003 | 1 | 0 |
| 2004 | 1 | 0 |

Respecto de los episodios críticos de contaminación, se observa que durante el período comprendido entre los años 1998 y 2004, el número de episodios descendió de un valor de 6 episodios hasta cero episodios a partir del 2003 en la estación Coya Población

Tabla Nº 11: Episodios críticos de SO2,

estaciones Coya Población, Coya Club de Campo

| Número de episodios críticos período 1998 - 2002 |  |  |
| --- | --- | --- |
| AÑO | Coya Club de Campo Referencial | Coya Población |
| 1998 | 299 | 6 |
| 1999 | 171 | 0 |
| 2000 | 57 | 2 |
| 2001 | 7 | 1 |
| 2002 | 2 | 0 |

Dado la entrada en vigencia del D.S. Nº 113 MINSEGPRES/2003, que estableció la norma diaria de 250 ugr/m3N, el análisis sobre el mejoramiento de los niveles de calidad ambiental en la zona, señala que en el caso de Coya Población durante los años 2001 y 2002 no se han presentado valores diarios sobre los 250 ugr/m3N.

Tabla Nº 12: Excedencia norma primaria diaria SO2, según D.S. Nº 112 estaciones Coya Población, Coya Club de Campo

| Número de veces sobre la norma diaria, de SO2 250 ug/m3N según D.S. Nº 112 MINSEGPRES/2003 |  |  |
| --- | --- | --- |
| AÑO | Coya Club de Campo Referencial | Coya Población |
| 2001 | 20 | 0 |
| 2002 | 22 | 0 |
| 2003 | 7 | 0 |
| 2004 | 3 | 0 |

Dado que la estación Coya Población es la única estación declarada EMRP por parte del Servicio de Salud O’Higgins, se informará a continuación, acerca del cumplimiento de las normas primarias de calidad del aire para dióxido de azufre según D.S. N° 113 MINSEGPRES/02, en la estación Coya Población

Tabla Nº 13  : Control de la norma primaria de SO2 , D.S. N° 113/02

|  | 2002 | 2003 | 2004 | promedio | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Percentil 99 concentraciones diarias de SO2 (ugr/m3N) | 109 | 93 | 96 | 99 | 250 |

Por lo tanto el percentil 99 de las concentraciones promedio de 24 horas en el período comprendido entre los años 2003- 2004 está por debajo del 80% de la norma respectiva.

  - Control de la norma secundaria para dióxido de azufre.

Respecto a la norma secundaria horaria de SO2 de 1000 ugr/m3N, y controlada en las estaciones de Perales, Cipreses y Cauquenes, durante el período 1999 – 2004, la tabla señala las excedencias a la norma encontradas:

Tabla Nº 14  : Excedencia norma horaria secundaria de SO2,

estaciones Perales, Cipreces, Cauquenes

| Número de veces excedida la norma horaria secundaria de SO2 1000 ug/m3N |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AÑO | Perales | Cipreses | Cauquenes |
| 1999 | - | 3 | 1 |
| 2000 | 4 | 1 | 13 |
| 2001 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 0 | 2 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 2 | 1 |

De acuerdo a los antecedentes antes señalados, se puede concluir que la fuente de emisión regulada a través del plan de descontaminación, según D.S. N° 081 MINSEGPRES/98, logró abatir los contaminantes anhídrido sulfuroso y material particulado, en términos de la reducción de sus emisiones. Así también se ha podido constatar, el cumplimiento de las normas primarias de calidad del aire para anhídrido sulfuroso, en el período 2003 – 2004, y el cumplimiento de las normas primarias para material particulado respirable, durante el período 1 de enero de 2003 a diciembre de 2004. La excepción lo constituye una superación de la norma horaria secundaria, en la estación de Cauquenes, y dos superaciones en la estación Cipreses durante el año 2004

En virtud de lo anterior, el Servicio Agrícola y Ganadero solicitó durante el año 2004 hasta el mes de mayo de 2005, suspender toda acción conducente a solicitar el levantamiento de la zona saturada, por cuanto se habían constatado superación de norma secundaria para SO2. Por la misma razón este organismo, así también CONAMA VI Región solicitaron a la Dirección Ejecutiva de CONAMA durante el mes de febrero del presente,  la revisión de la norma secundaria horaria para SO2  en razón a la nula posibilidad de aplicar el concepto de percentil a las concentraciones medidas, y en referencia a que dicho concepto está  siendo ampliamente usado en todas las nuevas normas de calidad del aire que han entrado en vigencia en nuestro país.

No obstante lo anterior, los fiscalizadores del plan han manifestado la intención de revisar los antecedentes que justifiquen el levantamiento parcial (cumplimiento de normas primarias para PM10 y SO2 ) de la zona saturada durante el presente año.

Información extraída de los informes mensuales entregados por la estaciÓn de monitoreo de calidad del aire denominada Coya Población, establecidas en el D.S. Nº 081/98 MINSEGPRES

El valor anual fue calculado con los promedios mensuales de 10 meses.

El D.S. N° 113 establece un período de control de tres años, por ello se consideraron los años 2003, 2003, 2004.